Phụ lục I

DANH MỤC HÀNG HÓA

GÓI THẦU: MUA SẮM VẬT TƯ ĐIỆN, NƯỚC NĂM 2025

(Đính kèm Thông báo số               /TB-BVTD ngày         /        / 2025 của Bệnh viện Từ Dũ)

| STT | Danh mục hàng hóa | Đơn vị tính | Khối lượng | Thông số kỹ thuật |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Băng keo điện | Cuộn | 160 | Chất liệu: PVC, Special PVC film Chiều rộng: 18mm±2 Chiều Dài: 20 met±0,5 Chống cháy, chịu nhiệt, chống thấm nước hiệu quả. Chống gãy nứt ở nhiệt độ lạnh, chống bám bụi Xuất xứ: Châu Á |
| 2 | Bóng đèn led tube 1 m2 | Cái | 900 | Công suất: 18W Tuổi thọ: >30.000 giờ RA >80 ; PF>0.5 Ánh sáng: trắng Quang thông: 2.400lm±2 Kích thước: 1200mm±2 x 26mm±2 Xuất xứ: Châu Á |
| 3 | Máng đèn led tube 1 m2 (máng đơn) | Cái | 69 | Chất liệu Thiếc Kích thước: ±10 x ±25 x ±1200 mm ( rộng x cao x chiều dài ) Chuẩn đuôi G13 – bóng T8 tiêu chuẩn Điện áp hoạt động 220-240V – 50/60Hz Điều chỉnh độ sáng Chế độ tắt / mở tiêu chuẩn Thời gian khởi động 0.5 giây Tuổi thọ 50.000 giờ |
| 4 | Bóng led trụ 15W | Cái | 124 | Công suất: 15W Tuổi thọ: >30.000 giờ RA >80 ; PF>0,5 Chống ẩm Ánh sáng: trắng Quang thông: 1.500lm±2 Kích thước: Ø80mm±2 x 156mm±2 Xuất xứ: Châu Á |
| 5 | Dây cáp điện 2x32/0.2 (Dây đôi 10/10) | Mét | 300 | Loại 2 lõi ruột Đồng Cu/PVC/PVC Cấp điện áp ( Uo/U ) : 0,6/1 kV Vỏ bảo vệ : PVC Tiết diện danh định : 2 x 1 mm² Kết cấu ( Nº x mm ) : 2 x 32 / 0,2 mm±2 Chiều dày lớp cách điện : 0,8 mm±0,1 Xuất xứ: Châu Á |
| 6 | Dây cáp điện 2R*2,5M/M | Mét | 600 | Tiết diện danh định: 2 x 2,5mm2±0,1 Chiều dày cách điện danh định: 0,8mm±0,2 Chiều dày vỏ danh định: 1,0mm±1 Kích thước dây: 5,6 x 9,3mm±0,1 Khối lượng dây: 102 kg/km±1 Kết cấu: 2 x 50 / 0,25 mm Điện áp danh định: 300/500V Cáp: Ruột đồng cấp 5 Xuất xứ: Châu Á |
| 7 | Dây cáp điện 2R* l,5m/m | Mét | 300 | Chiều dày cách điện danh nghĩa: 0.7 mm±0,1 Chiều dày vỏ danh nghĩa: 0.8 mm±0,1 Kích thước dây gần đúng: 4.6 x 7.6 mm±0,1 Khối lượng dây: 66 kg/km±1 Điện áp danh nghĩa: 300/500V Tiết diện danh nghĩa: 2 x 1.5 mm² Kết cấu: 30/0.25 N°/mm Điện trở DC tối đa ở 20°C: 13.3 Ω/km Xuất xứ: Châu Á |
| 8 | Dây cáp điện 8 M/M2 | Mét | 300 | Kết cấu: 1x7/1,20 mm±0,1 Mặt cắt danh nghĩa: 8 mm² ±0,1 Chiều dày cách điện danh nghĩa: 1,0 mm Điện áp danh định: 0,6/1 kV Chất liệu cách điện: nhựa PVC Lõi cáp: ruột đồng Xuất xứ: Châu Á |
| 9 | Dây cáp điện 4.0mm2 | Mét | 200 | Kết cấu: 1x7/0.85 mm±0,1 Mặt cắt danh nghĩa: 4 mm²±0,1 Chiều dày cách điện danh nghĩa: 0,8 mm Điện áp danh định: 450/750 V Vỏ bọc cách điện PVC: màu đen hoặc xanh lá cây (Tee) Xuất xứ: Châu Á |
| 10 | Dây cáp điện 2.5 mm2 | Mét | 100 | Cấp điện áp : 450/750V Tiết diện: 2.5mm2 ( gồm 7 sợi 0.67mm2)±0,1 Vỏ bọc : PVC Màu: xanh, đỏ, vàng.. Xuất xứ: Châu Á |
| 11 | Đèn Led Panel 3 Chế Độ Màu I8W | Cái | 10 | Công suất: 18W Tuổi thọ: >30.000 giờ RA >80 ; PF>0.5 Ánh sáng: 3 chế độ màu Quang thông: 1.800lm±2 Kích thước đục lỗ: Ø200mm±0,5 Xuất xứ: Châu Á |
| 12 | Bóng đèn sợi đốt 60W | Cái | 200 | Bóng đèn sợi đốt 60W Tuổi thọ đèn: >=1000 giờ Quang thông: >=570 Đuôi đèn E27 Công suất: 60W Chất liệu: thủy tinh Vỏ bóng tròn trong Xuất xứ: Châu Á |
| 13 | Ổ cắm di động | Cái | 100 | Chiều dài dây dẫn (m):3m±0,5 Tiết diện dây dẫn (mm): 2x0.75mm±0,5 Số lõi dây :02 Lõi Công suất tối đa ( W) :2200W Dòng Max (A) :10A Bảo vệ quá tải, ngắn mạch :Bằng aptomat 10A Số công tắc :02 Cái Xuất xứ: Châu Á |
| 14 | Băng keo xốp đen | Cuộn | 122 | Băng keo cường lực 2 mặt Chiều dài cuộn: 80ya±0,5 Khổ rộng: 2cm±0,5 Độ dày màng: 50U Xuất xứ : Châu Á |
| 15 | Đèn Led Panel 9W | Cái | 28 | Công suất: 9W Hình dạng: tròn Tuổi thọ: >30.000 giờ RA >80 ; PF>0.5 Ánh sáng: 3 chế độ màu Quang thông: 900lm±0,5 Kích thước đục lỗ: Ø100 mm±10 Xuất xứ: Châu Á |
| 16 | Cắm điện (Phích cái) | Cái | 50 | Phích cái: phần ổ cắm của hệ thống, thường được gắn vào bức tường hoặc một vị trí cố định để nhận phích cắm đực Chất liệu nhựa, màu trắng Xuất xứ: Châu Á |
| 17 | Cắm điện (Phích đực) | Cái | 20 | Phích đực: các chân cắm hoặc chân cắm nguồn điện sẽ kết nối với các lỗ cắm trên phích cắm cái Chất liệu nhựa, màu trắng Xuất xứ: Châu Á |
| 18 | CB 20A * 2D *hộp (CB cóc 20A) | Cái | 27 | Loại : CB cóc Số cực : 2P Dòng định mức : 20A Dòng cắt : 1.5 kA, 220V AC Vỏ : Có Tiêu chuẩn : IEC Kích thước: 59.2x33x70 mm0,5 Xuất xứ: Châu Á |
| 19 | Đèn led panel KT 1200x600mm | Cái | 30 | Công suất: 40W Tuổi thọ: >30.000 RA >80 ; PF>0.9 Ánh sáng: trắng hoặc vàng hoặc trung tính Quang thông: 5.400 lm±0,5 Kích thước: 1200mm x 600mm x 10mm±0,5 Xuất xứ: Châu Á |
| 20 | Quạt trần đào | Cái | 14 | Loại: Quạt trần đảo Công suất: 47 W Lưu lượng gió: 64.1 m3/min Đường kính cánh: 39 cm±1 Số lượng cánh: 3 cánh Xuất xứ : Châu Á |
| 21 | Công tắc 1 chiều (nút áo) | Cái | 50 | Cường độ dòng điện(A) : 10A Điện áp (V) : 220V Phụ kiện lắp với mặt có lỗ tròn Xuất xứ: Châu Á |
| 22 | Đèn chiếu sáng khẩn cấp | Cái | 200 | Công suất 2x3W Thời gian sử dụng: 3 giờ Thời gian sạc: 15 giờ Dung lượng pin 3.600 mAh±0,5 Tuổi thọ: >30.000 giờ RA >80 ; PF>0.5 Ánh sáng: trắng Xuất xứ: Châu Á |
| 23 | Đèn exit | Cái | 50 | Công suất: 3W Thời gian sử dụng: 3 giờ Tuổi thọ: >30.000 giờ RA >80 ; PF>0.5 Ánh sáng: trắng Xuất xứ: Châu Á |
| 24 | Đế nổi | Cái | 150 | Chất liệu: Nhựa chống cháy Dùng cho mặt: Chữ nhật Xuất xứ: Châu Á |
| 25 | Đèn led panel 40W KT 60cm * 60cm | Cái | 100 | Công suất: 40W Điện áp: 176-265 VAC/50Hz Quang thông: 4.000 lm±0,5 Nhiệt độ màu (CCT): 6000-6500K/4000- 4500K. PF>0.9 Tiết kiệm điện năng Kích thước 600mmx600mmx35mm±0,5 Tuổi thọ: 30.000 giờ Chip LED: SMD Góc chiếu: 110° Ánh sáng: trắng Xuất xứ: Châu Á |
| 26 | Đèn led tube 0,6m | Cái | 260 | Công suất: 9W Tuổi thọ: >30.000 giờ RA >80 ; PF>0.5 Ánh sáng: trắng Quang thông: 1.200 lm±0,5 Kích thước: 600mm x 26mm±0,5 Xuất xứ: Châu Á |
| 27 | Đèn led ốp trần 32 w | Cái | 51 | Công suất: 32W Tuổi thọ: >30.000 giờ RA >80 ; PF>0.5 Ánh sáng: trắng Quang thông: 3.200lm±0,5 Kích thước: Ø225mm x 40mm ±0,5 Xuất xứ: Châu Á |
| 28 | Đèn led panel âm trần 18W | Cái | 204 | Công suất 18W Tuổi thọ: >30.000 giờ RA >80 ; PF>0.5 Ánh sáng: trắng Quang thông: 1.500 lm ±0,5 Kích thước: 225mm × 225mm x 25mm±0,5 Xuất xứ: Châu Á |
| 29 | Ổ cắm đôi 3 chấu | Cái | 229 | Màu: Trắng Chất liệu: Nhựa Dòng điện định mức: 16A Xuất xứ: Châu Á |
| 30 | Quạt đứng | Cái | 60 | Loại : Quạt đứng Công suất : 65 W Lưu lượng gió : từ 89 m3/min Đường kính cánh : 43 cm±1 Tốc độ gió: 3 tốc độ Cánh quạt: 5 lá Chuyển hướng cơ. Chiều cao sản phẩm: 112 cm - 124 cm Xuất xứ : Châu Á |
| 31 | Quạt treo tường | Cái | 75 | Công suất 47W Điện thế 220V/50Hz Số cánh quạt: 5 cánh Đường kính cánh quạt: 40 cm±1 Tốc độ gió: 3 mức Lưu lượng gió: từ 60m3 /min Điều khiển: Dây kéo và nút xoay Xuất xứ: Châu Á |
| 32 | Quạt đứng công nghiệp | Cái | 8 | Sải cánh: 60 cm±1 Công suất: 110W Kích thước (cm): 67 x 63 x 173 cm±1 Tốc độ vòng xoay: 3 tốc độ Lưu lượng gió: từ 150 m3 /min Xuất xứ : Châu Á |
| 33 | Quạt treo công nghiệp | Cái | 3 | Sải cánh: 60cm±1 Kích thước sản phẩm: 67x57x68 cm±1 Công suất: 110 W Lưu lượng gió: từ 150 m3 /min Có hộp số, giậy dựt chỉnh tốc độ Xuất xứ: Châu Á |
| 34 | Quạt hút âm trần | Cái | 81 | Loại quạt: Quạt hút âm trần Công suất: 35W Số lượng cánh: 6 cánh Lưu lượng gió: từ 37 m3/min Sải cánh: 20 cm±1 Xuất xứ: Châu Á |
| 35 | Điện thoại bàn | Cái | 60 | Điện thoại bàn có 3 mức điều chỉnh tăng, giảm âm lượng và chuông. Xuất xứ: Châu Á. |
| 36 | TỤ 50MF-450V | Cái | 45 | Capacitor 50Mf 450 VAC 50/60 Hz Xuất xứ: Châu Á |
| 37 | TỤ 30MF | Cái | 45 | Thông số : 30mF + 5% ; 450VAC B 50/60 Hz Xuất xứ: Châu Á |
| 38 | Tụ 50MF - 3 chân | Cái | 45 | 50 ± 5% 450 VAC 50/60 Hz Xuất xứ: Châu Á |
| 39 | Gas R410A | Bình | 5 | Trọng lượng: 11,3kg ±1 Xuất xứ: Châu Á |
| 40 | Gas R22 | Bình | 6 | Trọng lượng: 13,6kg ±1 Xuất xứ: Châu Á |
| 41 | Gas R32 | Bình | 5 | Trọng lượng: 9,5kg ±1 Xuất xứ: Châu Á |
| 42 | Bảng điện (Táp lô) | Cái | 50 | Dùng để lắp các dụng cụ điện thông thường trong gia đình, để lắp các phụ kiện điện nổi như ổ cắm, đui đèn, aptomat, chiết áp.. Kích thước: 20 x 20mm±1 Vật liệu: Nhựa Màu sắc: Trắng Xuất xứ: Châu Á |
| 43 | Dây rút 2 tấc | Bịch | 50 | Kích thước: 20 x 2 mm±1 Vật liệu: Nhựa Màu sắc: Trắng Quy cách: 100 cái±10 / bịch Xuất xứ: Châu Á |
| 44 | Mặt nạ 2 lỗ | Cái | 24 | Kích thước mặt là 70 x 120mm±2, kích thước đế âm bên ngoài là 55 x 100mm±2,đế nổi là 70 x 120mm±2 Vật liệu: Nhựa Mặt ổ 2 lỗ Xuất xứ: Châu Á |
| 45 | Mặt 1 | Cái | 24 | Kích thước mặt là 70 x 120mm±2, kích thước đế âm bên ngoài là 55 x 100mm±2, đế nổi là 70 x 120mm±2 Vật liệu: Nhựa Mặt ổ 1 lỗ Xuất xứ: Châu Á |
| 46 | Mặt 3 | Cái | 24 | Kích thước mặt là 70 x 120mm±2, kích thước đế âm bên ngoài là 55 x 100mm±2, đế nổi là 70 x 120mm±2 Vật liệu: Nhựa Mặt ổ 3 lỗ Xuất xứ: Châu Á |
| 47 | Nẹp 3 phân | Cái | 100 | Kích thước LxWxH (mm): 1700x30x16±2 Sản phẩm sản xuất tại: Châu Á Vật liệu: Nhựa |
| 48 | Nẹp 2 phân | Cái | 180 | Kích thước LxWxH (mm): 1700x20x16±2 Sản phẩm sản xuất tại: Châu Á Vật liệu: Nhựa |
| 49 | Nẹp bán nguyệt 60*22 | Cây | 78 | Kích thước bề ngoài: 60mm x 22mm±2 Kích thước sử dụng bên trong: 31mm x 16mm±2 Chiều dài: 1.200mm±2/ 1 cây Nguyên liệu : PVC Xuất xứ: Châu Á Màu sắc : trắng sữa |
| 50 | Co PVC 21 | Cái | 49 | Phi 21 Chất liệu: PVC Xuất xứ: Châu Á |
| 51 | Co PVC 27 | Cái | 60 | Phi 27 Chất liệu: PVC Xuất xứ: Châu Á |
| 52 | Co PVC 34 | Cái | 23 | Phi 34 Chất liệu: PVC Xuất xứ: Châu Á |
| 53 | Co PVC 42 | Cái | 17 | Phi 42 Chất liệu: PVC Xuất xứ: Châu Á |
| 54 | Cóc bồn cầu | Cái | 17 | Giữ nước trong bồn cấp nước ở bồn cầu để cung cấp cho lần sử dụng tiếp theo Chất liệu nhựa cứng Xuất xứ: Châu Á |
| 55 | Bộ vòi sen | Cái | 65 | Chất liệu nhựa ABS Bao gồm : vòi và dây Đầu vòi mạ xi Đầu nối inox Xuất xứ: Châu Á |
| 56 | Ống PVC 21 | Mét | 108 | Ống nhựa pvc-u ø 21 Kích thước: 21 x 1.6mm±1 Chất liệu: nhựa PVC Quy cách: 4m/ 1 ống Xuất xứ: Châu Á |
| 57 | Ống PVC 27 | Mét | 30 | Vật liệu: Hợp chất nhựa PVC Đường Kính Ống: 26.7mm±1 Áp lực làm việc: 12.Bar, 15 Bar, 25.Bar tương ứng với các độ dày ống Quy cách: 4m/ 1 ống Xuất xứ: Châu Á |
| 58 | Ống PVC 34 | Mét | 40 | Vật liệu: Nhựa PVC Đường Kính Ống: 33.5mm±1 Áp lực làm việc: 12.Bar, 15 Bar, 19.Bar tương ứng với các độ dày ống Quy cách: 4m/ 1 ống Xuất xứ: Châu Á |
| 59 | Ống PVC 42 | Mét | 20 | Vật liệu: nhựa PVC Đường Kính Ống: 42.2mm±1 Áp lực làm việc: 6.Bar, 12 Bar, 15.Bar tương ứng với các độ dày ống Quy cách: 4m/ 1 ống Xuất xứ: Châu Á |
| 60 | Tê PVC 21 | Cái | 12 | Phi 21 Chất liệu: PVC Xuất xứ: Châu Á |
| 61 | Tê PVC 27 | Cái | 20 | Phi 27 Chất liệu: PVC Xuất xứ: Châu Á |
| 62 | Van PVC 21 | Cái | 11 | Phi 21 Chất liệu: PVC Xuất xứ: Châu Á |
| 63 | Van PVC 27 | Cái | 20 | Phi 27 Chất liệu: PVC Xuất xứ: Châu Á |
| 64 | Van PVC 34 | Cái | 8 | Phi 34 Chất liệu: PVC Xuất xứ: Châu Á |
| 65 | Băng keo quấn ống | Cuộn | 252 | Vật liệu: nhựa PTFE Nhiệt độ: Thường Màu sắc: Ruột màu trắng, vỏ nhựa màu xanh dương trong Xuất xứ: Châu Á |
| 66 | Dây cấp nước lavabo 4 tấc | Sợi | 42 | Chất liệu: Inox Chiều dài 40cm±1 Xuất xứ: Châu Á |
| 67 | Dây cấp nước lavabo 6 tấc | Sợi | 59 | Chất liêu: Inox Chiều dài 60cm±1 Xuất xứ: Châu Á |
| 68 | Keo dán ống | ống | 30 | Dạng dung dịch lỏng, các thành phần bao gồm Cyclohexanone, bột nhựa PVC và phụ gia. Dùng để hàn gắn các mối nối giữa các ống nước bằng nhựa, hàn gắn các ống nhựa bị nứt gãy Quy cách: 100gr±10/ ống Xuất xứ: Châu Á |
| 69 | Ống xả lavabo | Cái | 100 | Chất liệu nhựa Sử dụng để thoát nước cho chậu rửa mặt (Lavabo) Nút nhấn Inox Xuất xứ: Châu Á |
| 70 | Van khống chế 2 ngã | Cái | 30 | Chất liệu Đồng thau mạ crom Xuất xứ: Châu Á |
| 71 | Van khống chế 3 ngã | Cái | 40 | Chất liệu Đồng thau mạ crom Xuất xứ: Châu Á |
| 72 | Vòi lavabo LFV-17 | Cái | 80 | Vòi lavabo Inax/ Việt nam (hoặc tương đương) Vòi lavabo LFV-17 |
| 73 | Vòi bình lọc nước | Cái | 45 | Chất liệu nhựa Xuất xứ: Châu Á |
| 74 | Vòi xịt và dây inax CFV-102A | Cái | 200 | Vòi xịt và dây Inax/ Việt Nam (hoặc tương đương) Vòi xịt và dây Inax CFV-102A dây và vòi nhựa PVC |
| 75 | Đầu vòi CFV-102A | cái | 100 | Đầu vòi xịt CFV-102A hoặc tương đương |
| 76 | Vòi xịt và dây | cái | 160 | Chất liệu nhựa ABS Đầu vòi mạ Đầu nối inox Nút bấm vòi xịt âm Xuất xứ: Châu Á |
| 77 | Đầu vòi xịt | cái | 80 | Chất liệu nhựa ABS Nút bấm vòi xịt âm |
| 78 | Củ sen lạnh | Cái | 20 | Chất liệu Đồng thau mạ crom Núm vặn Xuất xứ: Châu Á |
| 79 | Vòi tắm nóng lạnh Inax | Cái | 45 | Chất liệu Đồng thau mạ crom Dùng cho nhà tắm Xuất xứ: Châu Á |
| 80 | Vòi lavabo nóng lạnh LFV-1402S | Cái | 30 | Vòi lavabo nóng lạnh Inax/ Việt Nam (hoặc tương đương) Vòi lavabo nóng lạnh LFV-1402S |
| 81 | Vòi gạt (vòi rửa chén hồ dài) | Cái | 68 | Thân vòi: đồng thau mạ crom hoặc thép không gỉ (inox) Kiểu dáng: cần thẳng. Chiều dài vòi: 25cm Đầu vòi: có thể xoay 360 độ. Kích thước ren chờ: ren phi 21. |
| 82 | Cóc thiên thanh | Cái | 11 | Cụm con cóc mềm đóng xả nước bộ xả bàn cầu Xuất xứ: Châu Á Chất liệu: Nhựa cao cấp |
| 83 | Ốc nắp bồn cầu | Cái | 14 | Bộ 2 Ốc Vít Cố Định Nắp Bồn Cầu Chất liệu: Thép không gỉ + Cao su Kích thước trục vít: Xấp xỉ. 1,4x6,4cm±1 Đường kính vòng đệm: Xấp xỉ. 2,8 cm±1 Xuất xứ: Châu Á |
| 84 | Ron cao su bộ xả tự động | Cái | 40 | Ngăn và giữ nước, chống rò rỉ nước, Chịu mài mòn, chịu nhiệt. Co dãn tốt. Khả năng đàn hồi tốt với lực căng và lực nén, Màu đen, được sử dụng cho bộ xả tự động tay gạt Xuất xứ: Châu Á |
| 85 | Keo silicon A300 | Chai | 26 | Tính chất: Axit Độ lỏng: Không bị lún Thời gian tạm khô ở nhiệt độ 23°C: 6 phút Trọng lượng riêng ở nhiệt độ 23°C: 1.37 ± 0.05 Độ cứng (JIS type A): 38 Sức căng (Mpa): 1.3 Độ co giãn: 450% Nhiệt độ bề mặt thi công: +5°C đến +40°C Khả năng chịu nhiệt (sau lưu hoá): -50°C đến 150°C Tiêu chuẩn: ASTM C 920-01 Type S, Grade NS, Class 12½, GB/T 14683-93 8020 G, N. |
| 86 | Tay đóng cửa tự động | Cái | 15 | Chất liệu Hợp kim Đơn vị tính bộ (gắn cho 1 cánh cửa) Sử dụng cho cửa Cửa gỗ, cửa thép vân gỗ, cửa nhôm, cửa nhựa, cửa sắt… Độ dày cửa =>50mm±0,5 Tải trọng cửa nặng tối đa 80kg±1 Góc mở tối đa 1800±1 Tự dừng Không điểm dừng Xuất xứ: Châu Á Đố rộng cửa =>50mm±0,5 Kích thước cửa Rộng tối đa 1100mm±0,5 |
| 87 | Bánh xe phi 200 | Cái | 48 | Đường kính bánh xe là 200mm±0,5 Chiều cao bánh xe là 250mm±0,5 Di chuyển rất yên tĩnh ngay cả trên bề mặt không bằng phẳng, kể cả khi đẩy hàng nặng. Xuất xứ: Châu Á Tổng chiều cao bánh xe: 242mm Độ rộng bản bánh: 53mm Bạc đạn: 6204 Lỗ cốt: 20mm Kích thước tấm lắp: 114x102mm Bán kính xoay: 165mm Độ chịu tải: 550kg Xuất xứ: Hàng Đài Loan nhập khẩu |
| 88 | Bánh xe phi 100 cốt 12 | Cái | 60 | Đường kính mâm:100 mm±0,5 Tải trọng:100 kg Chất liệu:PU Loại:Càng xoay khóa trục ren Bệ đỡ:Ball Cốt 12ly Chiều cao tổng:160 mm±0,5 Độ rộng của mâm:32 mm±0,5 Di chuyển rất yên tĩnh ngay cả trên bề mặt không bằng phẳng, kể cả khi đẩy hàng nặng. Xuất xứ: Châu Á |
| 89 | Khóa cửa tay nắm (cò dài) | Cái | 29 | Vật liệu cấu tạo: INOX 304 Màu hoàn thiện: Inox mờ Phân loại sản phẩm: Khóa có chìa, cho cửa lối đi Số lượng chìa: 05 chìa răng cưa Chiều dài từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (cò khóa / backset): 60mm±0,5 Độ dày cửa phù hợp: từ 35 – 50mm Loại cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa kim loại Bộ sản phẩm bao gồm: Bộ khóa tròn, cò khóa, bas khóa, 5 chìa răng cưa, tài liệu & ốc vít lắp đặt Xuất xứ: Châu Á |
| 90 | Khóa cửa tay nắm (cò ngắn) | Cái | 29 | Vật liệu cấu tạo: INOX 304 Màu hoàn thiện: Inox mờ Phân loại sản phẩm: Khóa có chìa, cho cửa lối đi Số lượng chìa: 05 chìa răng cưa Chiều dài từ mép cửa đến tâm lỗ ruột khóa (cò khóa / backset): 30mm±0,5 Độ dày cửa phù hợp: từ 35 – 50mm Loại cửa phù hợp: Cửa gỗ, cửa kim loại Bộ sản phẩm bao gồm: Bộ khóa tròn, cò khóa, bas khóa, 5 chìa răng cưa, tài liệu & ốc vít lắp đặt Xuất xứ: Châu Á |
| 91 | Đường ray hộc tủ 3 tầng 3T5 | Bộ | 18 | Ray trượt giảm chấn 3 tầng 3 Tấc 5. Sử dụng nguyên liệu thép phun sơn. Trượt bằng bánh xe nhựa ABS. Ray trượt đơn lắp đặt và tháo gỡ nhanh chống, tiện lợi. - Kích thước: 350mm±2 - Hộc mở: toàn phần - Loại cửa tủ: Hộc tủ gỗ, inox, nhôm - Độ dày cửa tủ: 15-25mm±2 Xuất xứ: Châu Á |
| 92 | Đường ray hộc tủ 3 tầng 4 tấc | Bộ | 18 | Ray trượt giảm chấn 3 tầng 4 tấc. Sử dụng nguyên liệu thép phun sơn. Trượt bằng bánh xe nhựa ABS. Ray trượt đơn lắp đặt và tháo gỡ nhanh chống, tiện lợi. - Kích thước: 400mm±2 - Hộc mở: toàn phần - Loại cửa tủ: Hộc tủ gỗ, inox, nhôm - Độ dày cửa tủ: 15-25mm±2 Xuất xứ: Châu Á |