# Phụ lục II

# DANH MỤC HÓA CHẤT SỐ 1 NĂM 2026

(Kèm theo Thông báo số          /BVTD-HCQT ngày       tháng       năm 2026 của Bệnh viện Từ Dũ)

| STT | TÊN HÀNG HÓA | Đơn vị tính | Số lượng/ Khối lượng | Thông số kỹ thuật | Tiêu chuẩn chất lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Lô 1. Dung dịch sát khuẩn tay thường quy |  |  |  |  |
| 1 | Dung dịch sát khuẩn tay nhanh | ml | 894.500 | Cồn dạng dung dịch có nồng độ từ 75%-85% ethanol, isopropanol hoặc n-propanol hoặc kết hợp các thành phần này, có thể kết hợp với chlorhexidine 0,5%-1%, có chất dưỡng da, không gây khô da, không gây kích ứng da, không mùi hoặc có mùi dễ chịu. Qui cách: chai 400ml đến 500ml | -ISO 9001 hoặc ISO 13485 - EN 1500 |
|  | Lô 2. Dung dịch rửa tay thủ thuật, phẫu thuật |  |  |  |  |
| 2 | Gel sát khuẩn tay nhanh-thủ thuật | ml | 261.000 | Gel sát khuẩn tay nhanh, có thành phần: ≥70 % Ethanol và ≥ 1,7% Propanol-2-ol (mg/g). không màu, không mùi, không gây bết dính, nhờn da tay. Không chứa chất gây dị ứng da. Có phổ diệt khuẩn rộng KÈM CÁC TÀI LIỆU CHỨNG MINH: diệt khuẩn lao theo tiêu chuẩn EN 14348 trong 30 giây, diệt nấm theo tiêu chuẩn EN 13624, diệt khuẩn theo tiêu chuẩn EN 13727 trong 30 giây, diệt virus HIV, Rotavirus H1N1 trong 30 giây theo tiêu chuẩn EN 14476 và diệt Coronavirus, SARS trong 30 giây theo tiêu chuẩn BGA và DVV Qui cách: chai 400ml đến 500ml | 1. ISO13485 hoặc ISO 9001 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS (hoặc tương đương) |
| 3 | Dung dịch rửa tay- Phẫu thuật | lít | 1.905 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật.Thành phần: Chlohexidine 4%, Glycerin,...pH=5,5. Thời gian bảo quản dung dịch sau khi mở nắp ≥ 6 tháng Đạt tiêu chuẩn dung dịch vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của Bộ Y Tế: EN 12791 hoặc ASTM 1115 Diệt vi khuẩn đa kháng MRSA, ESBL theo EN 13727 (KÈM TÀI LIỆU CHỨNG MINH); diệt vi rút HIV, Rotavirus,HBV, HCV theo EN 14476 (KÈM TÀI LIỆU CHỨNG MINH) và có kèm theo test kiểm định hiệu quả Qui cách: can 3 lít đến 5 lít | 1. ISO 9001 hoặc ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc CFS - Đạt tiêu chuẩn dung dịch vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của Bộ Y Tế: EN 12791 hoặc ASTM 1115 |
| 4 | Dung dịch rửa tay -Phẫu thuật (chai 400ml đến 500ml) | ml | 672.500 | Dung dịch rửa tay phẫu thuật.Thành phần: Chlohexidine 4%, Glycerin,...pH=5,5. Thời gian bảo quản dung dịch sau khi mở nắp ≥ 6 tháng Đạt tiêu chuẩn dung dịch vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của Bộ Y Tế: EN 12791 hoặc ASTM 1115 Diệt vi khuẩn đa kháng MRSA, ESBL theo EN 13727 (KÈM TÀI LIỆU CHỨNG MINH); diệt vi rút HIV, Rotavirus,HBV, HCV theo EN 14476 (KÈM TÀI LIỆU CHỨNG MINH) và có kèm theo test kiểm định hiệu quả Qui cách: chai 400ml đến 500ml | 1. ISO 9001 hoặc ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc CFS - Đạt tiêu chuẩn dung dịch vệ sinh tay ngoại khoa theo yêu cầu của Bộ Y Tế: EN 12791 hoặc ASTM 1115 |
|  | Lô 3. Dung dịch bảo dưỡng, khử khuẩn y dụng cụ |  |  |  |  |
| 5 | Dung dịch làm sạch và tiền khử khuẩn dụng cụ | lít | 1.505 | Thành phần: - ≥ 6% Didecyldimethyl ammonium chloride - Chlorhexidine digluconate (hoặc tương đương: poly hexamethylene biguanide hydrochloride,...), Chất hoạt động bề mặt. Tương thích với nhiều loại dụng cụ: ngoại khoa, dụng cụ phẫu thuật nội soi và dụng cụ không chịu nhiệt, pH trung tính. Công thức hiệu quả với nước cứng. Phổ diệt khuẩn, diệt nấm, diệt vi khuẩn lao, diệt virus HIV, HBV, HCV. Qui cách: can 3 lít đến 5 lít | ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 6 | Dung dịch làm sạch và tiền khử khuẩn dụng cụ đa enzyme | lít | 615 | Dung dịch tiền khử khuẩn và tẩy rửa dụng cụ đa enzyme (≥ 3 enzyme): - >10% N,N-Didecyl-N-Methyl-poly(oxyethyl)ammonium propionate - Chlorhexidine digluconate (hoặc tương đương: poly hexamethylene biguanide hydrochloride,...) - Hỗn hợp 3 enzym: protease, lipase và amylase, chất hoạt động bề mặt. pH trung tính. Tương thích với dụng cụ kim loại và dụng cụ phẫu thuật nội soi. Qui cách: can 3 lít đến 5 lít | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 7 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao các dụng cụ không chịu nhiệt | lít | 490 | Dung dịch khử khuẩn mức độ cao các dụng cụ không chịu nhiệt. Có kèm test thử nồng độ. Không chứa Aldehyde; không gây kích ứng cho người sử dụng. Có chất chống ăn mòn. Tương thích với nhiều chất liệu dụng cụ, bồn chứa. Hoạt chất ≥ 2% Hydrogen peroxyde Qui cách: can 3 lít đến 5 lít | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 8 | Dung dịch loại bỏ gỉ sét trên dụng cụ kim loại có tính acid | ml | 140.000 | Dung dịch loại bỏ gỉ sét trên dụng cụ kim loại có tính acid: Glycolic acid≤8%, Ethoxylated Alcohol≤5% (hoặc dạng tương đương: acid phosphoric, acid citric..). Qui cách: chai ≤ 1000ml | ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 9 | Dung dịch làm sạch dụng cụ cho máy rửa tự động | lít | 1.200 | Hoạt chất: +Tripotassium Orthophosphate 15 -30% Dipotassium Trioxosilicate 5 - 15% hoặc Sodiummono (2-ethylhexyl) sulphate (< 3%) hoặc Subtilisins (0-1%), Sodium Xylene Sulphonate : 3-8% w/w, Sodium Etasulphate : 0.5-3% w/w, Amylase enzyme : < 0.03% w/w + Enzyme, chất ức chế ăn mòn, chất hoạt động bề mặt, ... - pH kiềm > 10 - Tương thích với máy rửa tự động Belimed và Ken A/S đang có tại Bệnh viện. Qui cách: ≥ 10 lít. Can nhựa màu sáng có thể quan sát dung dịch bên trong. | - ISO 9001 hoặc ISO 13485 - EU MDR - FDA hoặc CE hoặc CFS |
|  | Lô 4. Dung dịch sát khuẩn da và vết thương |  |  |  |  |
| 10 | Dung dịch sát trùng da nhanh, dạng xịt | ml | 429.000 | Dung dịch sát trùng da nhanh, dạng xịt, chứa ≥50% (kl/kl) Isopropyl alcohol và ≥1% povidone iodine. Qui cách: chai 250ml đến 500ml | ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 5. Dung dịch, khăn lau khử khuẩn bề mặt |  |  |  |  |
| 11 | Khăn lau khử khuẩn và làm sạch bề mặt thiết bị, dụng cụ y tế | tờ | 5.500 | Khăn lau làm sạch và khử khuẩn các bề mặt, trang thiết bị y tế. Không chứa cồn, không mùi. Tương thích với chất liệu bề mặt và thiết bị không tương thích với cồn. Hoạt chất: didecyldimethyl ammonium chloride; polyhexamethlen biguanide chlorhydrate | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc TCVN hoặc TCCS hoặc tương đương |
|  | Lô 7. Hóa chất cơ bản |  |  |  |  |
| 12 | Bạc Nitrate | gram | 1.200 | Muối bạc nitrate dạng bột mịn, không màu, tinh khiết. Qui cách: chai ≤ 100g | ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 13 | Crystal violet | gram | 200 | Tím tinh thể dạng bột mịn, dùng pha dung dịch nhuộm Gram, Zheil. Qui cách: chai ≤ 100g | ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 14 | Glycerine (hoặc Glycerol) | chai | 115 | Dung môi trong suốt, tinh khiết, không màu, độ nhớt cao. Qui cách: chai ≤ 2500ml | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 15 | Oxy già đậm đặc | Kg | 70 | Hydrogen peroxid (H2O2) 50%, tinh khiết. Qui cách: can 30-35 kg | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 16 | Paraphin VN | Cuộn | 24 | Giấy parafilm, là màng nhiệt dẻo, không thấm nước, khí có thể đi qua, tự hàn kín nhằm giúp giảm bốc hơi độ ẩm ở mức tối thiểu và là một hàng rào bảo vệ cho môi trường nuôi cấy bên trong ống nghiệm, bình tam giác, bình cấy mô… | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 17 | Cồn y tế 96 độ | lít | 40.960 | Cồn y tế ≥96%, trong suốt, không màu. Qui cách: can ≤30 lít | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 18 | Hematoxyline | ml | 4.000 | Thuốc nhuộm Hematoxyline, dạng dung dịch lỏng, màu xanh tím sẫm. Qui cách: chai ≤500g | ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 19 | Orange G6 | ml | 4.000 | Dung dịch màu cam trong suốt. Nhuộm màu : bào tương bắt màu từ hồng đến da cam (keratine). Qui cách: chai ≤500ml | ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 20 | Acid Acetic | ml | 65.500 | Dung dịch acid acetic, không màu, mùi giấm, tinh khiết ≥ 99%, dùng trong phòng thí nghiệm. Qui cách: chai ≤500ml | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 21 | Dầu soi kính hiển vi | ml | 3.500 | Dung dịch dầu lỏng, nhớt, trong suốt, dùng soi kính hiển vi, chỉ số khúc xạ khoảng 1.5 (gần với thủy tinh), cho hình ảnh thực khi soi. Qui cách: chai ≤500ml . Thành phần : Benzyl benzoate | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 22 | Blood Agar base | Gram | 6.000 | Môi trường vi sinh dạng hạt, quy cách, chai/500g. Độ pH : 6.6 - 7.0 ở 25 độ C; nhiệt độ lưu trữ : 15-25 độ C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 23 | Bộ thuốc nhuộm Ziell Neelsen | Bộ | 1 | Thuốc nhuộm được chứa trong chai làm từ nhựa PP (Polypropylene). Chai 100mL đựng trong chai có dung tích 125mL, kích thước 100 × 60mm. Thực hiện xét nghiệm soi nhuộm Ziehl Neelsen tìm trực khuẩn kháng acid. Bao gồm 03 dung dịch thuốc nhuộm thành phần là Carbon Fuchsin, Alcohol acid và Methylen Blue. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 24 | Brain Heart Infusion Broth | Gram | 3.000 | Dùng để nuôi cấy nhiều loại vi khuẩn khó tính và nuôi cấy tụ cầu khuẩn cho xét nghiệm đông tụ huyết tương theo ISO 6888-1. Thành phần (g/l): Calf Brain Infusion 12.5, Enzymatic Digest of Animal Tissue 10, Beef Heart Infusion 5, Glucose 2, Sodium chloride 5, Disodium hydrogen phosphate 2.5, pH: 7.4 ± 0.2 ở 25 độ C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 25 | Máu cừu | ml | 2.200 | Tube nhựa có nắp vặn chặt, chứa 10ml máu cừu đã làm tan fibrin, dùng pha chế môi trường thạch máu | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 26 | Huyết tương thỏ đông khô | lọ | 740 | Bịch 10 lọ. Dạng bột chứa trong lọ dùng thực hiện thử nghiệm coagulase bằng huyết thỏ đông khô để định danh Staphylococcus | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 27 | Đĩa kháng sinh Imipenem | Lọ | 15 | Đĩa kháng sinh được chứa trong lọ thủy tinh màu với nút cao su và nắp nhôm (phía trên nút cao su). Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm.Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 28 | Đĩa kháng sinh Nitrofurantoin | Lọ | 8 | Đĩa kháng sinh được chứa trong lọ thủy tinh màu với nút cao su và nắp nhôm (phía trên nút cao su). Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm.Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 29 | Đĩa kháng sinh Ticarcilin/Clavulanic | lọ | 2 | Đĩa kháng sinh được chứa trong lọ thủy tinh màu với nút cao su và nắp nhôm (phía trên nút cao su). Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm.Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 30 | Đĩa kháng sinh Fosfomicin | lọ | 6 | Đĩa kháng sinh được chứa trong lọ thủy tinh màu với nút cao su và nắp nhôm (phía trên nút cao su). Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm.Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 31 | Kháng sinh Vancomycin MIC | lọ | 15 | Họ Kháng sinh đồ NK-MIC.DS (NK-MIC Diffusion Strip) kết hợp giữa phương pháp khuếch tán và vi pha loãng kháng sinh trên một que giá thể nhờ đó có thể xác định MIC của kháng sinh đối với vi khuẩn bằng phương pháp khuếch tán kháng sinh trong thạch | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 32 | Escherichia coli ATCC | lọ | 2 | Chủng vi khuẩn Escherichia coli ATCC 25922 chứa trong lọ đông khô | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 33 | KOH | Gram | 1.000 | Hóa chất tinh khiết KOH, dạng hạt mịn, dùng trong phòng thí nghiệm. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 34 | Môi trường Chocolate Agar XV pha sẵn | Đĩa | 1.000 | Đĩa thạch đổ sẵn có bổ sung các chất kích thích tăng trưởng được sử dụng để nuôi cấy các loài vi sinh vật khó mọc, đặc biệt là Neisseria spp. và Haemophilus, không chứa các chất phụ gia hay chất bảo quản. Đáp ứng: "Yêu cầu kiểm soát chất lượng tối thiểu cho nhà sản xuất đối với môi trường nuôi cấy đổ sẵn", theo tiêu chuẩn của CLSI. Đĩa 90mm. Bao gói bằng màng bán thấm Cellophane có tính năng chống ẩm giúp đảm bảo chất lượng trong quá trình bảo quản, dễ dàng phân huỷ bảo vệ môi trường. Thành phần (trong 1 lít nước tinh khiết): Special peptone (23 g), Starch (1 g), Sodium chloride (5 g), Defibrinated sheep blood (70 ml), Agar (10 g), Multivitox (bao gồm Vitamin B12, L-glutamine, Adenine, Guanine, p-Aminobenzoic acid, L-cystine, NAD (Coenzyme 1), Cocarboxylase, Ferric nitrate, Thiamine, Cysteine hydrochloride) (1 bộ), pH: 7.3 ± 0.2 ở 25°C Đóng gói: 10 đĩa/Hộp Khả năng nuôi cấy (18h - 24h, 35 độ C, 5% CO2) : - Neisseria gonorrhoeae ATCC ® 43069: Phát triển tốt - Haemophilus influenzae ATCC ® 10211: Phát triển tốt | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 35 | Muller Hinton II Agar | gram | 3.000 | Môi trường dạng bột đông khô dùng để thử nghiệm khả năng nhạy cảm với kháng sinh bằng phương pháp khuếch tán đĩa theo tiêu chuẩn CLSI và EUCAST. Thành phần (g/l):Beef extract 2, Acid hydrolysate of casein 17.5, Starch 1.5, Agar 17, pH: 7.3 ± 0.2 ở 25 độ C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 36 | Đĩa kháng sinh Ceftriaxone | Đĩa | 150 | Đĩa kháng sinh được chứa trong lọ thủy tinh màu với nút cao su và nắp nhôm (phía trên nút cao su). Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm.Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh của vi khuẩn | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 37 | Đĩa kháng sinh Tobramycin | Đĩa | 150 | Chứa trong lọ nắp nhôm có gắn nút cao su đậy chặt, Kích thước lọ 50 × 21mm, phía đáy lọ có chứa chất chống ẩm. Họ Đĩa kháng sinh bao gồm các loại đĩa giấy được tẩm kháng sinh với nồng độ theo quy định dùng thực hiện thử nghiệm kháng sinh đồ phát hiện sự đề kháng kháng sinh Tobramycin của vi khuẩn. Qui cách lọ ≥ 50 đĩa | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 38 | L- cystein | Chai | 1 | Dạng bột mịn, không màu, tinh khiết dùng trong phòng thí nghiệm. Qui cách: chai ≥ 25g | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 39 | Hóa chất xét nghiệm D-3 Hydroxybutyrate | ml | 600 | Hóa chất sử dụng để định lượng D-3- Hydroxybutyrate trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Loại mẫu: Huyết thanh, huyết tương (EDTA, Heparin) Khoảng đo: 0,100 - 5,75mmol/l trong huyết thanh Độ nhạy: 0,1 mmol/l Thuốc thử dạng lỏng, sẵn sàng sử dụng Hộp có 2 loại đóng gói + RB 1007: thuốc thử 1a :1 x 105 ml ; thuốc thử 1b: 10x10ml và chuẩn: 1 x 5,5 ml. + RB 1007: thuốc thử 1a :10 x 50 ml ; thuốc thử 1b: 10x50ml và chuẩn: 1 x 5,5 ml. Bảo quản các hóa chất ở +2 độ C đến +8 độ C và sử dụng trong vòng 7 ngày khi mở nắp ở +2 độ C đến +8 độ C | - ISO 9001 hoặc ISO 13485 - FDA hoặc CE hoặc công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS |
| 40 | Acid Chlohydric - HCL | ml | 100 | Dung dịch acid chlorhydric, không màu, tinh khiết ≥99% dùng trong phòng thí nghiệm. Qui cách: chai ≤1000ml | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 41 | NaHCO3 | gram | 1.000 | Dạng bột Sodium Bicarbonate | (UE) 2017/746 hoặc ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE hoặc CFS Giấy phép lưu hành, hàng IVD |
| 42 | Eosin | ml | 500 | Eosin Y 1% | (UE) 2017/746 hoặc ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE, hoặc CFS Giấy phép lưu hành, hàng IVD |
| 43 | Nigrosin | ml | 500 | Nigrosin 10% | (UE) 2017/746 hoặc ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc CE, hoặc CFS Giấy phép lưu hành, hàng IVD |
|  | Lô 8. Xét nghiệm test nhanh |  |  |  |  |
| 44 | Que thử Ketone | que | 800 | Là giải pháp để phát hiện beta-hydroxybutyrate, là thể Ketone chính gây nên tiểu đường nhiễm Ketone giúp bạn kiểm soát được lượng Ketone trong máu, ngăn ngừa Nhiễm toan Ketone đái tháo đường. Công nghệ Gold Advance Strip mới: độ chính xác cao. Công nghệ GDH-FAD tiên tiến: loại bỏ nhiễu do biến đổi oxy. Công nghệ ASSI: dễ dàng tự đo. Với ASSI, việc hấp thụ máu của các dải trên que thử dễ dàng và nhanh chóng ở mọi góc độ. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 45 | Test thử HIV nhanh Ag/Ab Combo | Test | 300 | "- Phát hiện được cả kháng nguyên P24 của HIV 1; kháng thể kháng HIV 1 và kháng thể kháng HIV 2 - Độ nhạy 100%; Độ đặc hiệu 99,72% - Độ nhạy phân tích: phát hiện kháng nguyên p24 HIV-1 ở nồng độ 2 IU/mL - Hoạt chất chính: pTB319 antigen, pGO11 Antigen,gp41 antigen RA43,gp36 antigen RA31, subtype-O antigen RA22,p24 antibody (SD), p24 antibody 2a12-2, p24 antibody 99961. - Cho kết quả nhanh trong vòng 20 phút, Độ ổn định của kết quả xét nghiệm tới 40 phút - Không cần sử dụng thêm bất kỳ dung dịch đệm (chase) cho mẫu máu huyết thanh, huyết tương. - Thể tích mẫu sử dụng: huyết thanh/huyết tương/máu toàn phần: 50uL - Nhiệt độ bảo quản: 2 – 30 độ C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 46 | Test nhanh chẩn đoán kháng nguyên sốt xuất huyết NS1 Ag | test | 3.900 | Độ nhạy: 97,9%, độ đặc hiệu: 99%, độ chính xác: 98,6 %, thời gian 15-20 phút Thành phần gồm card và dropper: Dengue NS1 Monoclonal Antibody-1 (0.14±0.028µg); Dengue NS1 Monoclonal Antibody- 2 (0.32±0.064µg); Goat anti-mouse inmunoglobulin G (0.8±0.16µg) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 47 | Test sốt rét | test | 910 | Định tính phát hiện sự có mặt kí sinh trùng sốt rét P.f / P.v trong máu toàn phần của người nhằm chẩn đoán bệnh sốt rét. Mẫu bệnh phẩm: Máu toàn phần. Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, chiều dài: 6cm, độ dày: 0.15cm) - Độ nhạy ≥ 98%. - Độ đặc hiệu ≥ 98%. - Độ chính xác ≥ 98%. - Ngưỡng phát hiện: 100 -200 KST/µl . - Độ lặp lại: 100%. - Độ ổn định: 100% - Xuất xứ: Việt Nam | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 48 | Xét nghiệm phát hiện kháng thể reagin RPR (Rapid Plasma Reagin) | test | 500 | Dùng để phát hiện định tính kháng thể reagin trong huyết thanh và huyết tương EDTA của người, hỗ trợ chẩn đoán bệnh giang mai. Thành phần: Kháng nguyên RPR: Các hạt carbon được phủ kháng nguyên cardiolipin Kiểm soát dương tính: Kháng huyết thanh người Kiểm soát âm tính: Huyết thanh thỏ Bảo quản ở 2–8°C. Đặc điểm hiệu suất: Khả năng tái tạo (Độ tái lập): 100% Độ nhạy chẩn đoán: ≥ 98,5% Độ đặc hiệu chẩn đoán: ≥ 99,9% Xuất xứ G7. Phân loại C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 49 | Test nhanh tìm hồng cầu ẩn trong phân | Test | 300 | Là xét nghiệm chẩn đoán in vitro dựa trên nguyên lý sắc ký miễn dịch được dùng để định tính phát hiện Máu ẩn của người trong phân người - Loại mẫu: Mẫu phân người. - Không phản ứng chéo với: Hemoglobin bò, Hemoglobin gà, Hemoglobin thịt lợn, Hemoglobin dê, Hemoglobin ngựa, Hemoglobin thỏ, Hemoglobin gà tây. - Độ nhạy 95%, Độ đặc hiệu 99.5%, Độ chính xác 98.6%. - Độ chính xác ngẫu nhiên >99%, Độ chính xác ngẫu nhiên lặp lại >99%. - Giới hạn phát hiện (LoD): 50 ng/mL hoặc 6 μg/g phân. - Xuất sứ: G20 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 50 | Định tính Morphin (test nhanh) | Test | 600 | Test thử nhanh phát hiện Morphine (MOP) trong nước tiểu ở người - Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml - Độ nhạy ≥99.9%, độ đặc hiệu ≥99.9%, độ chính xác ≥99.9% so với phương pháp sắc ký khí/ khối phổ (GC/MS) trên 200 mẫu nước tiểu. - Tỉ trọng nước tiểu từ 1.000 - 1.045 không làm ảnh hưởng kết quả xét nghiệm. - Có tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất công bố: Độ ổn định: 100%, Độ lặp lại: 100% - Xuất sứ: G20 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 51 | Định tính Marijuana (THC) (test nhanh) | Test | 600 | Test thử nhanh phát hiện Marijuana (THC) trong nước tiểu ở người - Ngưỡng phát hiện: 50 ng/ml - Độ nhạy ≥99.9%, độ đặc hiệu ≥99.9%, độ chính xác ≥99.9% so với phương pháp sắc ký khí/ khối phổ (GC/MS) trên 210 mẫu nước tiểu. - Tỉ trọng nước tiểu từ 1.000 - 1.045 không làm ảnh hưởng kết quả xét nghiệm. - Có tài liệu kỹ thuật của hãng sản xuất công bố: Độ ổn định: 100%, Độ lặp lại: 100% - Xuất sứ : G20 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 52 | Định tính Opiate (test nhanh) | Test | 600 | Phát hiện định tính nhóm chất thuốc phiện Morphine - Heroin - Opiates trong nước tiểu. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, chiều dài: 8cm, độ dày: 0.15cm) - Ngưỡng phát hiện: 300 ng/ml. - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.6%. - Độ chính xác ≥ 99.7% - Độ lặp lại: 100% - Đô ổn định: 100% - Xuất xứ: Việt Nam | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 53 | Định tính Codein (test nhanh) | Test | 600 | Phát hiện định tính sự có mặt Codeine trong nước tiểu ở người. - Mẫu bệnh phẩm: Nước tiểu. Qui cách test thử: (Ngang : 0.42cm, chiều dài: 8cm, độ dày: 0.15cm) Ngưỡng phát hiện Codeine: 300 ng/ml - Độ nhạy ≥ 99.8%. - Độ đặc hiệu ≥ 99.6%. - Độ chính xác ≥ 99.7%. - Độ lặp lại: 100 %. - Độ ổn định: 100%. - Xuất xứ: Việt Nam | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 9. Hóa chất cho xét nghiệm di truyền |  |  |  |  |
| 54 | Bộ BigDye giải trình tự | test | 200 | - Thành phần là ddNTP gắn huỳnh quang (4 màu) dùng trong giải trình tự Sanger bằng điện di mao quản, đọc trực tiếp các nucleotide A/T/G/C. - Độ chính xác cao, đỉnh tín hiệu đều và cân bằng tín hiệu tốt giúp tối ưu phát hiện đột biến điểm và dị hợp tử. - Có độ đọc giải trình tự dài hơn 800bp. - Hiệu suất tốt với mẫu DNA khó (GC-rich, vùng lặp). - Kit dạng pha sẵn, ổn định và tiện lợi khi sử dụng. - Tương thích hoàn toàn hệ máy ABI 3500 và ABI 3500Dx đang có tại khoa. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 55 | Bộ hóa chất chẩn đoán trước sinh Array CGH | Kit 48 test | 72 | Bộ đủ các loại hóa chất xét nghiệm công thức nhiễm sắc thể dạng vi thể trước sinh, sau sinh phù hợp hệ thống Agilent Microarray SureScanner | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 56 | Bộ kit xác định đột biến gene bằng kỹ thuật phân tích đoạn MLPA | assay | 700 | Bộ kit xác định số bản sao (copy number variant) đa mục tiêu cho các gen như HBA, HBB, SMN1và SMN2, DMD Sử dụng phương pháp phân tích đoạn MLPA. Có probe nội chuẩn và hệ thống kiểm soát chất lượng. Có phần mềm chuyên dụng phân tích Tương thích với hệ thống điện di mao quản ABI 3500 đang có tại khoa. Tùy theo yêu cầu cụ thể có thể đặt hàng các bộ xác định CNV của gen theo yêu cầu, như: *Probemix P140 HBA cho gen HBA *Probemix P102 HBB cho gen HBB *Probemix P021 cho gen SMN1 và SMN2 *Probemix P034 DMD-1 và P035 DMD-2 cho gen DMD | ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 57 | DNA polymerase , 500 unit | kit | 30 | Enzyme chịu nhiệt sử dụng cho các phản ứng PCR khuếch đại DNA bộ gen và cDNA mục tiêu từ 0.2 - 3 kb; PCR đa mục tiêu; Đoạn khó khuếch đại như cấu trúc bậc 2 hoặc trình tự nhiều GC Tránh nhiễm chéo Phù hợp với các phản ứng PCR đang thực hiện tại khoa XNDTYH (Thalassemia, giải trình tự Sanger, AZF, SRY) | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 58 | DNA Sequencing clean up kit | test | 400 | Bộ kit tinh sạch sản phẩm DNA sau giải trình tự Sanger đơn giản và nhanh trong 10 phút để loại bỏ các tạp chất sau phản ứng giải trình tự như: thuốc nhuộm huỳnh quang chưa gắn, muối tồn dư, ddNTP, primer và enzyme. Thể tích rửa giải 6–20 µL, hiệu suất thu DNA:Tối đa 5 µg. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 59 | Ethanol tuyệt đối | lít | 26 | Ethanol tinh khiết 99% mức độ sinh học phân tử dùng trong phòng thí nghiệm Khối lượng mol : 46,07 g/mol Điểm sôi : 78,3 độ C (1013 hPa) Tỉ trọng : 0,79 g/cm3 (20 độ C) | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 60 | Kiểm chuẩn cho HbA2 bình thường | ml | 12 | Để kiểm soát chất lượng định lượng và đối chứng sự di chuyển huyết sắc tố bằng kỹ thuật điện di. Phù hợp với hệ thống máy MINICAP | ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 61 | Kit gắn nhãn DNA trong Array CGH | kit | 12 | Phù hợp cho các quy trình sử dụng công nghệ oligonucleotide array CGH trên hệ thống Agilent SureScan, sử dụng để đánh dấu huỳnh quang (cynanine) DNA từ các mẫu máu, dịch ối, gai nhau, mô thai sẩy, hoặc DNA khuếch đại từ tế bào phôi sinh thiết. 1 kit gồm hóa chất cắt giới hạn DNA, hóa chất đánh dấu huỳnh quang, DNA đối chứng giới tính nam và nữ, cột tinh sạch,.. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 62 | Kit phát hiện 06 biến thể di truyền liên quan đến chứng rối loạn đông máu bằng kỹ thuật QF-PCR, tiêu chuẩn CE-IVD | test | 240 | Bộ xét nghiệm IVD định tính 06 biến dị di truyền liên quan thrombophilia - Mẫu đầu vào: DNA bộ gen người được tách chiết từ máu toàn phần. - Thông số kỹ thuật: + Độ nhạy: 99%; Độ đặc hiệu: 99% + Phân tích 06 allen: Factor V Leiden; Factor V R2; Prothrombin/FII 20210; MTHFR 677; MTHFR 1298; PAI-1/Serpin 1 4G/5G + tương thích các dòng máy giải trình tự: ABI Genetic Analyzer (ABI 310, 3130, 3500, 3730) - Thành phần cung cấp: PCR Activator; Thromb Mix | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 63 | Kit xét nghiệm PGS bằng Array CGH 8x60K | Kit 3 lam | 20 | Phù hợp với hệ thống Agilent Microarray SureScanner. Dùng xác định sự thừa/thiếu vật chất di truyền toàn bộ bộ nhiễm sắc thể ở dạng vi thể. Số lượng phản ứng:16 phản ứng/lam. Bảo quản: Nhiệt độ phòng | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 64 | Trizma Base | gram | 1.000 | - Thành phần: Trizma Base, công thức phân tử C4H11NO3. - Độ tinh sạch: ≥99,9%.Không chứa hoạt tính của DNase, RNase và protease, sử dụng cho sinh học phân tử | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 65 | Hóa chất hiệu chuẩn ứng dụng giải trình tự | kit | 1 | Sử dụng trên hệ máy ABI 3500 và ABI 3500Dx của bệnh viện đang có tại khoa. Hiệu chuẩn màu huỳnh quang cho giải trình tự Sanger: ROX, Rhodamine 110, Rhodamine 6G, TAMRA | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 66 | Loading Dye 6X | ống | 12 | Sử dụng tải DNA 2 màu khi điện di. Không ảnh hưởng đến việc bắt ánh sáng UV của DNA. Nồng độ 6X | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 67 | Viên pha môi trường GURR | chai 50 viên | 1 | Dung dịch đệm dùng để pha thuốc nhuộm Giemsa. Sau khi pha 1 viên với 1000ml nước deion được nồng độ 1X, pH7.4 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 68 | Boric acid, for electrophoresis | chai 1kg | 1 | Hóa chất dạng bột, công thức phân tử H3BO3, Độ tinh sạch: ≥99.5%, sử dụng cho sinh học phân tử và điện di, không chứa hoạt tính của DNase, RNase và protease | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 69 | Đoạn mồi | Nucleotide | 601 | Nguồn gốc DNA Đặc hiệu cho vị trí đột biến cần phát hiện | ISO 13485 |
| 70 | Bộ kit dùng cho tách chiết DNA từ mẫu mô, máu, ối | kit 96 test | 40 | Thu DNA dựa trên công nghệ hạt từ tính bằng cách sử dụng với Máy chiết xuất axit nucleic TANBead® tương ứng, có thể tự động cô lập và tinh chế tổng DNA từ nhiều loại mô. DNA sau tách chiết có nồng độ và đạt chuẩn để có thể sử dụng cho nhiều loại xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng. Bộ dụng cụ này dành cho các kỹ thuật viên, bác sĩ và nhà sinh học được đào tạo bài bản về các kỹ thuật sinh học phân tử, kỹ thuật tinh chế | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 71 | Miếng dán đĩa PCR 96 giếng | Cái | 600 | Miếng dán đĩa PCR 96 giếng sử dụng được cho các chu trình nhiệt trong Real-time PCR và NGS, hiệu quả bám dính cao (chịu được -40 độ C) đảm bảo không bị bong tróc, không chứa DNase, RNase và DNA người | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 72 | Kit chẩn đoán nhanh NST 13,18,21,X,Y bằng kỹ thuật FISH | Test | 60 | Kit sử dụng cho chẩn đoán trước sinh các nhiễm sắc thể 13,18,21 | CE-IVD |
| 73 | Thuốc nhuộm axit nucleic huỳnh quan EvaGreen dùng trong realtime PCR nồng độ 25uM | 1mL/ống | 10 | Sử dụng trong các kỹ thuật PCR định lượng (qPCR), phân tích biến tính nhiệt độ cao (HRM), khuếch đại đẳng nhiệt như LAMP. Nồng độ: 20X (25 µM) Dạng: Dung dịch màu xanh nhạt Bước sóng kích thích: ~500 nm (khi liên kết với DNA sợi đôi) Bước sóng phát xạ: ~530 nm (khi liên kết với DNA sợi đôi) Độ ổn định: Ổn định khi đun ở 95–100 độ C trong 48 giờ; chịu được nhiều chu kỳ đông–tan Độc tính sinh học: Không độc tế bào, không gây đột biến Bảo quản: -10 độ C đến -35 độ C (khuyến nghị: -20 độ C) Ứng dụng: qPCR, HRM, digital PCR, LAMP, tHDA, DNA gel staining Tương thích thiết bị: Hệ thống qPCR dùng kênh SYBR® Green/FAM (bộ lọc 470–530 nm) | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 74 | SSC 2X | lít | 2 | Dung dịch trong suốt, không kết tủa, pH=7.0+/-0.2 Không chứa DNase, Rnase, tạp chất hữu cơ, kim loại nặng. Sử dụng được với các probe của các hãng Abbott, Vysis, Cytocell, Meta system | ISO 13485 hoặc 9001 |
|  | Lô 11. Hóa chất kiểm chuẩn |  |  |  |  |
| 75 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm HbA1c | ml | 9 | Chương trình ngoại kiểm HbA1c 2 thông số. Chương trình bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng đông khô, 100% máu toàn phần từ người, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tần suất phân tích: hàng tháng. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 76 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Miễn dịch | ml | 32 | Chương trình ngoại kiểm miễn dịch đáp ứng trên 50 thông số, bao gồm cả thông số Amykacin, C-peptide, Gentamicin, PTH, Paracetamol, Vacomycin, và 1-25-(OH)2-Vitamin D. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng đông khô, 100% huyết thanh người, không bao gồm các thành phần có nguồn gốc từ động vật. Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tần suất phân tích: hàng tháng. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 77 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Niệu | ml | 18 | Chương trình ngoại kiểm Niệu đáp ứng 14 thông số tổng phân tích nước tiểu hoặc tương đương, bao gồm thông số Galactose. Chu kỳ bắt đầu từ tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng lỏng, 100% nước tiểu người, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tần suất phân tích: 2 tháng/lần | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 78 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm Sinh hóa | ml | 54 | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa đáp ứng trên 55 thông số, bao gồm cả ACE (Angiotensin Converting Enzyme), Bicarbonate, PSA, D-3-Hydroxybutyrate, Fructosamine, eGFR (estimated glomerular filtration rate), GLDH và NEFA. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng đông khô, nguồn gốc từ người, không bao gồm các thành phần có nguồn gốc từ động vật. Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tần suất phân tích: hàng tháng. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 79 | Hóa chất chương trình ngoại kiểm đông máu 16 thông số | ml | 18 | Chương trình ngoại kiểm Đông máu đáp ứng 16 thông số Đông máu, bao gồm 5 thông số cơ bản và các yếu tố đông máu II, V, VII, VIII, IX, X, XI, XII, plasminogen và D-dimer.. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng đông khô, 100% huyết tương người, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tần suất phân tích: hàng tháng. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 80 | Hóa chất ngoại kiểm sinh hóa nước tiểu | ml | 360 | Chương trình ngoại kiểm Sinh hóa nước tiểu đáp ứng 25 thông số hoặc tương đương, bao gồm cả thông số ACR, Amylase, Copper. Có chu kỳ bắt đầu tháng 1-12 hàng năm. Phù hợp để tham gia chương trình ngoại kiểm Riqas được triển khai tại các Trung tâm kiểm chuẩn. Dạng đông khô, có nguồn gốc từ mẫu trộn nước tiểu người, bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. Tần suất phân tích: 2 tuần/lần. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 81 | Hóa chất ngoại kiểm tiền sản giật | ml | 18 | Chương trình Ngoại kiểm Tiền sản giật 4 thông số: PAPP-A; PlGF; sFlt-1; sFlt-1/PlGF ratio Mẫu huyết thanh người, dạng đông khô. Tần suất: hàng tháng. Chu kì bắt đầu từ tháng 1 Bảo quản ở nhiệt độ 2-8 độ C. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 15. Hóa chất xét nghiệm nhuộm hóa mô miễn dịch hoàn toàn tự động bằng phương pháp miễn dịch sinh màu Nâu - DAB |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 82 | Bộ phát hiện đa năng UltraView | test | 9.000 | 1 bộ hóa chất gồm các ống thuốc thử đủ cho 250 xét nghiệm: để phát hiện IgG chuột, IgM chuột và các kháng thể sơ cấp từ thỏ. Bộ kit đượcdùng để xác định các đích bằng phương pháp hóa mô miễn dịch trên các lát cắt mô được cố định bằng formalin, vùi trong paraffin và mô đông lạnh được nhuộm trên máy | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 83 | Bộ phát hiện nâng cao OptiView | test | 3.600 | là một hệ thống gián tiếp, không có biotin để phát hiện IgG chuột, IgM chuột và các kháng thể sơ cấp từ thỏ. Bộ kit được dùng để xác định các đích bằng phương pháp hóa mô miễn dịch (IHC) trên các lát cắt mô được cố định bằng formalin, vùi trong paraffin và mô đông lạnh, được nhuộm trên máy nhuộm tiêu bản tự động và quan sát dưới kính hiển vi quang học | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 84 | Dung dịch bộc lộ kháng nguyên | ml | 40.000 | Dung dịch pha sẵn với vai trò là bước tiền xử lý mẫu mô, chứa dung dịch đệm Tris, và 0.05% ProClin 950, một chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 85 | Dung dịch khử parafin 10X | ml | 40.000 | Dung dịch được sử dụng để khử paraffin khỏi mẫu mô trong các phản ứng hóa mô miễn dịch và lai tại chỗ, và để pha loãng trong quá trình rửa nghiêm ngặt trong phản ứng lai tại chỗ, được thực hiện trên máy nhuộm tiêu bản tự động | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 86 | Hóa chất làm xanh nền hematoxylin giúp tăng độ tương phản | test | 12.000 | Thuốc thử pha sẵn là dung dịch chứa 0.1 M lithium carbonate và 0.5 M natri carbonate | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 87 | Thuốc nhuộm hematoxylin II | test | 11.000 | Một ống dung dịch 25 mL Hematoxylin II (≤ 60%); chứa glycol và acid acetic ổn định dung dịch. Không cần thực hiện hoàn nguyên, trộn, pha loãng, hay chuẩn độ. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 88 | Kháng thể đa dòng Alpha-Fetoprotein | test | 50 | Tên hàng hóa điều chỉnh : Kháng thể đa dòng Alpha-Fetoprotein/ TNKT điều chỉnh: Một ống thuốc thử kháng thể này chứa thuốc thử đã được pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1%. Vật chủ: thỏ Nguồn: Kháng huyết thanh | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 89 | Kháng thể đơn dòng CD45 | test | 50 | Chứa kháng thể đơn dòng từ chuột được pha loãng trong dung dịch đệm có chứa protein vận chuyển và chất bảo quản | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 90 | Kháng thể đơn dòng CHROMOGRANIN A | test | 50 | Chứa kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong muối đệm phosphate chứa một protein vận chuyển và ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1 μg/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 91 | Kháng thể đơn dòng Cytokeratin 5/6 | test | 100 | Kháng thể anti-Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) chứa lượng thuốc thử đủ cho 50 xét nghiệm. Một ống thuốc thử 5 mL kháng thể anti-Cytokeratin 5/6 (D5/16B4) chứa khoảng 28 μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong dung dịch muối đệm phosphate có chứa protein vận chuyển và 0.10% ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 5.6 μg/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 92 | Kháng thể đơn dòng Desmin | test | 50 | Chứa kháng thể đơn dòng từ chuột kháng trực tiếp desmin có trong mô. Kháng thể được pha loãng trong đệm có chứa protein vận chuyển, 0.1% ProClin 300 là chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 5 µg/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 93 | Kháng thể đa dòng HCG | test | 50 | Chứa thuốc thử đã được pha loãng trong đệm Tris, pH 7.3-7.7, với BSA 1% và Natri Azide < 0.1% Vật chủ: thỏ Nguồn: Huyết thanh miễn dịch | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 94 | Kháng thể đơn dòng KI-67 | test | 300 | Chứa kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng trực tiếp Ki-67 có trong mô. Kháng thể được pha loãng trong đệm có chứa protein vận chuyển, 0.10% ProClin 300 là chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 2 μg/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 95 | Kháng thể đơn dòng p16 Histology (50) CE | test | 100 | CINtec p16 Histology là một kháng thể đơn dòng tái tổ hợp từ chuột và là sản phẩm tinh sạch từ dịch nổi nuôi cấy tế bào. Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCl có chứa protein vận chuyển, và 0.10% chất bảo quản ProClin 300. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1.0μg/mL. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 96 | Kháng thể đơn dòng P63 | test | 150 | Chứa kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCl có chứa protein vận chuyển và 0.10% ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0.14 μg/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 97 | Kháng thể đơn dòng Synaptophysin (SP11) Rabbit | test | 50 | Chứa kháng thể đơn dòng từ thỏ lấy từ dịch nổi nuôi cấy tế bào. Kháng thể được pha loãng trong đệm Phosphate với protein vận chuyển và 0.05% ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 0.06 μg/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 98 | Nhãn in mã vạch chuyên dụng chống thấm nước | Cái | 10.000 | Sticker dán lam dùng cho máy nhuộm mô tế bào trên lam, non-IVD. Đóng gói: Hộp/ 2500 cái/ 5 cuộn | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 99 | Kháng thể đơn dòng HMB45 | test | 50 | Chứa kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCl có chứa protein vận chuyển và 0.10% ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ protein toàn phần của thuốc thử khoảng 0.5 μg/mL. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 100 | Kháng thể đơn dòng Her-2 neu | test | 100 | Một ống thuốc thử 5mL kháng thể chứa khoảng 30 µg kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng trực tiếp kháng nguyên HER2 của người. Kháng thể được pha loãng trong dung dịch muối đệm Tris 0.05 M, 0.01 M EDTA, 0.05% Brij-35 và 0.3% protein vận chuyển và 0.05% natri azide, một chất bảo quản. Có vết huyết thanh bào thai bê, khoảng 0.25%, trong dung dịch gốc. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 6 µg/mL. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 101 | Kháng thể đơn dòng e-cadherin | test | 50 | Chứa kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Đệm Phosphate có chứa protein vận chuyển và 0.10% ProClin 300, một chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 102 | Kháng thể đơn dòng kháng PR (1E2) | Test | 750 | Kháng thể đơn dòng kháng PR (1E2) chứa trong một ống thuốc thử 25ml chứa kháng thể đơn dòng từ thỏ kháng trực tiếp kháng nguyên PR của người. Kháng thể được pha loãng trong Tris-HCl có chứa protein vận chuyển và 0.1% ProClin 300, một chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 103 | Kháng thể đơn dòng CD56 | test | 50 | Một ống kháng thể đơn dòng kháng CD56 (MRQ-42) chứa thuốc thử pha sẵn đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7,3-7,7, với 1% BSA và <0,1% Natri Azide. Vật chủ: thỏ Lớp kháng thể: IgG1 Nguồn: dịch nổi | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 104 | Kháng thể đơn dòng P57 | test | 50 | Một ống kháng thể đơn dòng kháng p57 (Kp10) chứa thuốc thử pha sẵn đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7,3-7,7, với BSA 1% và Natri Azide <0,1%. Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG2b/k Nguồn: dịch nổi | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 105 | Kháng thể đơn dòng SALL 4 | test | 50 | Một ống kháng thể đơn dòng kháng SALL 4 (6E3) chứa thuốc thử pha sẵn đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7,3-7,7, với BSA 1% và Natri Azide <0,1%. Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG1 Nguồn: dịch nổi | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 106 | Kháng thể đơn dòng NAPSIN A | test | 50 | Một ống kháng thể đơn dòng kháng NAPSIN A (MRQ-60) chứa thuốc thử pha sẵn đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7,3-7,7, với BSA 1% và Natri Azide <0,1%. Vật chủ: chuột Lớp kháng thể: IgG1/k Nguồn: dịch nổi | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 107 | Kháng thể đơn dòng CDX-2 | test | 50 | Một ống kháng thể đơn dòng kháng CDX-2 (EPR2764Y) chứa thuốc thử pha sẵn đủ cho 50 xét nghiệm. Pha loãng trong đệm Tris, pH 7,3-7,7, với BSA 1% và Natri Azide <0,1%. Vật chủ: thỏ Lớp kháng thể: IgG Nguồn: dịch nổi | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 108 | Thuốc thử xét nghiệm MLH1 | test | 700 | Một ống thuốc thử 5 mL kháng thể anti-MLH1 (M1) chứa khoảng 5μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong Đệm TBS có chứa protein vận chuyển. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1μg/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 109 | Thuốc thử xét nghiệm PMS2 | test | 700 | Một ống thuốc thử 5mL kháng thể anti-PMS2 (A16-4) chứa khoảng 5 μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong PBS có chứa protein vận chuyển và 0.05% ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1 μg/mL. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 110 | Thuốc thử xét nghiệm MSH2 | test | 700 | Một ống thuốc thử 5 mL kháng thể anti-MSH2 chứa khoảng 100μg kháng thể đơn dòng từ chuột. Kháng thể được pha loãng trong dung dịch đệm phosphate có chứa protein vận chuyển, Brij 35, và 0.05% ProClin300, một chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 20 μg/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 111 | Thuốc thử xét nghiệm MSH6 | test | 700 | Một ống thuốc thử 5 mL kháng thể anti-MSH6 (SP93) chứa khoảng 5 μg kháng thể đơn dòng từ thỏ. Kháng thể được pha loãng trong đệm Tris-HCl có chứa protein vận chuyển và 0.10% ProClin 300, một chất bảo quản. Nồng độ kháng thể đặc hiệu khoảng 1 μg/mL. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 112 | Lam kính nhuộm hóa mô miễn dịch | Cái | 10.000 | Lam kính đặt vật dùng để nhuộm hematoxylin và eosin (HE) và nhuộm hóa mô miễn dịch cho các lát cắt mô cố định bằng formalin và vùi trong paraffin. Kích thước phần kính mờ của sản phẩm là 20 mm. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 113 | Thuốc thử xét nghiệm CD138/syndecan-1 | test | 200 | Được dùng trong phòng xét nghiệm để phát hiện protein CD138/syndecan-1 trên mô người được cố định bằng formalin, vùi trong paraffin được nhuộm bằng phương pháp hóa mô miễn dịch (IHC) định tính. Một ống thuốc thử kháng thể chứa thuốc thử pha sẵn đủ cho 50 xét nghiệm. Kháng thể được pha loãng trong đệm Tris, pH 7,3-7,7 với 1% BSA và <0.1% Natri Azide. Lớp kháng thể: IgG1 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 114 | OptiView Amplification Kit | test | 750 | Chứa lượng dung dịch đủ cho 50 xét nghiệm. Không cần thực hiện hoàn nguyên, trộn, pha loãng, hay chuẩn độ. Một ống dung dịch 5mL Amplifier chứa tyramide cùng với một chất kết nối chứa HQ (< 40 µg/mL) trong dung môi pha loãng và chất bảo quản. Một ống dung dịch 5 mL Amplification Multimer chứa một kháng thể đơn dòng từ chuột kháng HQ được đánh dấu HRP (< 10 µg/mL) trong dung môi pha loãng và 0.05% ProClin 300, một chất bảo quản. Một ống dung dịch 5 mL Amplification H2O2 chứa 0.04% hydrogen peroxide | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 115 | Xét nghiệm hóa tế bào miễn dịch để phát hiện định tính đồng thời các protein p16INK4a và Ki-67 trong mẫu tế bào cổ tử cung | test | 1.000 | Bộ thuốc thử để phát hiện đồng thời bằng phương pháp hóa tế bào miễn dịch các protein p16INK4a và Ki-67 trong mẫu tế bào lấy từ cổ tử cung. Các protein được phát hiện bằng cách sử dụng một hỗn hợp kháng thể sơ cấp đơn dòng, ở dạng sẵn sàng để sử dụng, gồm một kháng thể đơn dòng từ chuột kháng trực tiếp protein p16INK4a của người (dòng E6H4™) và một kháng thể sơ cấp tái tổ hợp từ thỏ kháng trực tiếp protein Ki-67 của người (dòng 274-11AC3V1). Sau khi xử lý tế bào, ức chế hoạt tính peroxidase nội sinh và ủ với hỗn hợp kháng thể sơ cấp, xét nghiệm sử dụng hai hệ thống phát hiện ở dạng sẵn sàng để sử dụng và đã được tối ưu hóa cho các mẫu tế bào cổ tử cung. Bao gồm 10 ống thuốc thử, mỗi ống 10ml, đủ cho 100 xét nghiệm. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 116 | Thuốc nhuộm hematoxylin I | test | 1.000 | Một ống 25 mL Hematoxylin (≤ 48%) chứa glycol và acid acetic ổn định dung dịch. Không cần thực hiện hoàn nguyên, trộn, pha loãng, hay chuẩn độ. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 117 | Keo dán nước CC Mount | Hộp/ 60 test | 18 | Dùng trong chẩn đoán in vitro. Được sử dụng làm keo dán phủ dạng nước khi dùng trên các lát cắt mô đã được nhuộm, các mẫu thử được cố định lâu dài mà không làm phai màu của chất tạo màu trong quá trình hóa mô miễn dịch (IHC) của nhuộm miễn dịch. Thể tích: 30ml | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 18. Hóa chất sử dụng cho hệ thống tách chiết, khuếch đại và phát hiện nucleic acid vi khuẩn/ vi rút/ ký sinh trùng tự động |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 118 | Thuốc thử xét nghiệm định tính vi khuẩn sinh carbapenemase | Test | 240 | - Sử dụng để phát hiện và phân biệt các gene carbapenemase blaKPC, blaNDM, blaVIM/blaIMP và blaOXA-48. Bộ kit gồm: + Ống Master Mix + Thanh hoá chất hợp nhất + Ống tách chiết + Ống đệm mẫu + Nắp đâm xuyên Bảo quản 2-25 độ C. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 119 | Hóa chất định danh Chalamydia Trachomatis/Neisseria Gonorrhoeae/Trichomonas vaginalis dùng cho máy định danh vi khuẩn/vi rút/ký sinh trùng | Test | 312 | - Sử dụng để phát hiện Chlamydia trachomatis (CT), Neisseria gonorrhoeae (GC), Trichomonas vaginalis (TV). Bộ kit bao gồm: + Ống Master Mix chứa Nucleotic, mồi, đầu dò, chứng xử lý mẫu và enzyme. + Thanh hoá chất hợp nhất gồm đệm rửa với Tween 20, rệm rửa giải, đệm trung hoà, thuốc thử và đầu tip cần cho xử lý và tách chiết + Ống tách chiết chứa thuốc thử tách chiết và các hạt bi từ, protease, Chứng xử lý mẫu. Bảo quản 2- 25 độ C | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 120 | Bộ dụng cụ lấy mẫu âm đạo, mẫu phết trong cổ tử cung | Bộ | 300 | Bộ kít bao gồm: que tăm bông thu thập mẫu, ống buffer mẫu, pipét chuyển mẫu. Bảo quản 2-25độ C. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 20. Hóa chất xét nghiệm định danh vi khuẩn vi rút bằng kỹ thuật Real time - PCR |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 121 | Kit đo tải lượng Streptococcus B bằng công nghệ Real-time PCR | Test | 4.880 | - Bộ thuốc thử Real-time PCR phát hiện định lượng DNA Streptococcus agalactiae từ mẫu phết, dịch não tủy, huyết tương. - Bộ kit đã có Giấy phép lưu hành (GPLH) được Bộ Y Tế cấp, chứng nhận CE, phân loại C + Dùng 02 loại chứng nội: chứng nội ngoại sinh IC và chứng nội nội sinh IC Glob (DNA gen -globin). + Đường chuẩn định lượng dựng từ 2 mẫu chuẩn (QSG1 và QSG2) lặp lại 2 lần + Độ nhạy: 300 copies/ml. Độ đặc hiệu: 100% + Kết quả phát hiện trên 3 kênh màu + Có chứng âm, chứng dương tách chiết | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 122 | Kit tách chiết DNA vi sinh vật đường sinh dục bằng công nghệ tách từ tự động | Test | 4.896 | - Bộ thuốc thử chỉ định cho quy trình tách chiết DNA vi sinh vật gây bệnh lây truyền qua đường tình dục (Chlamydia trachomatis, Neisseria gonorrhoeae, Human papilloma virus…) từ mẫu phết, nước tiểu, tinh dịch trên hệ thống máy tách chiết tự động. Bộ kit có buffer BL4 giúp hóa lỏng mẫu. Hóa chất tách chiết được đóng sẵn trong khay cùng với vật tư, thực hiện từng mẫu hoặc nhiều mẫu, không tốn thêm vật tư. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 21. Hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy miễn dịch tự động công nghệ điện hóa phát quang |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 123 | Hóa chất chứng HBsAg | ml | 91 | Được dùng để kiểm tra chất lượng các xét nghiệm HBsAg trên máy phân tích xét nghiệm miễn dịch. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 124 | Hóa chất xét nghiệm dấu ấn ung thư AFP | test | 9.000 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng α1-fetoprotein trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm: bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 125 | Hóa chất xét nghiệm dấu ấn ung thư CA 12.5 | test | 17.100 | Xét nghiệm miễn dịch để định lượng in vitro các quyết định kháng nguyên phản ứng OC 125 tronghuyết thanh và huyết tương người. Nguyên lý xét nghiệm bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 126 | Hóa chất xét nghiệm giang mai Syphilis | test | 68.100 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính các kháng thể kháng Treponema pallidum trong huyết thanh và huyết tương người.Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 127 | Hóa chất xét nghiệm hiếm muộn vô sinh AMH | test | 15.900 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng nội tiết tố anti-Müllerian (AMH) trong huyết thanh/huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 128 | Hóa chất xét nghiệm HIV kháng nguyên kháng thể kết hợp | test | 69.000 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định tính kháng nguyên HIV-1 p24 và kháng thể kháng HIV-1, bao gồm nhóm O, và HIV-2 trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 129 | Hóa chất xét nghiệm Nội tiết sản HCG Beta | test | 49.500 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng tổng của kích tố sinh dục màng đệm của người (hCG) và tiểu đơn vị β hCG trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm bắt cặp. Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 130 | Hóa chất xét nghiệm Nội tiết sản Testosterone | test | 3.300 | Xét nghiệm miễn dịch in vitro dùng để định lượng testosterone trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm miễn dịch điện hóa phát quang. Nguyên lý xét nghiệm cạnh tranh Tổng thời gian xét nghiệm: 18 phút | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 131 | Hóa chất chuẩn TSH | ml | 16 | Dùng chuẩn định xét nghiệm TSH | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 22. Hóa chất sử dụng cho hệ thống xét nghiệm miễn dịch tự động hoàn toàn, công nghệ miễn dịch vi hạt hóa phát quang |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 132 | Hóa chất chuẩn định lượng procalcitonin | hộp | 1 | Hoá chất chuẩn để định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 133 | Hóa chất hiệu chứng định lượng procalcitonin | hộp | 1 | Hoá chất hiệu chứng khi định lượng procalcitonin (PCT) trong huyết thanh và huyết tương. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 134 | Hóa chất hiệu chứng chung cho các xét nghiệm FT3, FT4, TSH, | ml | 240 | Hoá chất hiệu chứng (kiểm tra chất lượng) để theo dõi độ chính xác của các quy trình xét nghiệm Triiodothyronine, Free (FT3) và Thyroxine, Free (FT4) | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 23. Hóa chất xét nghiệm kháng phospholipid sử dụng máy miễn dịch tự động |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 135 | Chất xúc tác phản ứng miễn dịch hóa phát quang | ml | 6.500 | Chất xúc tác phản ứng miễn dịch hóa phát quang bao gồm các thành phần chính: Sodium hydroxide, urea peroxide. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 25. Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm sinh hóa và tế bào nước tiểu tự động |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 136 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích nước tiểu (control 1) | ml | 1.680 | Hóa chất kiểm chuẩn các dòng máy xét nghiệm nước tiểu. Các thông số kiểm chuẩn: Bilirubin, blood (hemoglobin), Creatine, ketones, SG, leukocytes Esterase, nitrite, pH, protein, urobilinogen, Glucose, Ascorbic Acid. Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 137 | Hóa chất kiểm chuẩn dùng cho máy phân tích nước tiểu (control 2) | ml | 1.680 | Hóa chất kiểm chuẩn các dòng máy xét nghiệm nước tiểu. Các thông số kiểm chuẩn: Bilirubin, blood (hemoglobin), Creatine, ketones, SG, leukocytes Esterase, nitrite, pH, protein, urobilinogen, Glucose, Ascorbic Acid. Xuất xứ: G7 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 27. Hóa chất xét nghiệm phân tích huyết học tự động đếm tế bào dòng chảy bằng tia laser và nhuộm huỳnh quang (≥ 30 thông số báo cáo) |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 138 | Dung môi tiền pha loãng để rửa máy | lít | 3.560 | Dùng để đo số lượng và kích thước của hồng cầu và tiểu cầu bằng phương pháp tập trung dòng chảy thuỷ động học. Khi kết hợp với thuốc thử ly giải để xác định nồng độ hemoglobin, cũng có thể được sử dụng để phân tích nồng độ hemoglobin. Thành phần: tối thiểu gồm Sodium chloride ≤0,7%; Tris buffer ≤0,2%; EDTA-2K ≤0,02%. Bảo quản ở nhiệt độ 2 - 35 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp Xuất xứ: Đông Nam Á | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 139 | Hóa chất dùng để xác định Hemoglonim trong hồng cầu | lít | 54 | Thuốc thử xác định nồng độ hemoglobin trong máu trên các máy xét nghiệm huyết học tự động Phương pháp Sodium Lauryl Sulfate Thành phần: tối thiểu gồm Sodium lauryl sulfate ≤1,7 g/L Sau khi mở nắp, hóa chất ổn định đến 60 ngày Xuất xứ: Đông Nam Á | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 140 | Hóa chất xác định các thành phần bạch cầu | lít | 160 | Thuốc thử ly giải cho máy xét nghiệm huyết học: sản phẩm thuốc thử được kết hợp và sử dụng với chất nhuộm. Bằng cách làm ly giải hồng cầu và nhuộm thành phần bạch cầu số lượng và tỷ lệ phần trăm bạch cầu trung tính, bạch cầu lympho, bạch cầu mono và bạch cầu ái toan sẽ được phân tích. Thành phần: tối thiểu gồm Organic quaternary ammonium salts ≤0,07%; Nonionic surfactant ≤0,17% Bảo quản ở nhiệt độ 2 - 35 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp Xuất xứ: Đông Nam Á | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 141 | Hóa chất xác định hồng cầu nhân và bạch cầu Baso | lít | 160 | Thuốc thử ly giải cho máy xét nghiệm huyết học: sản phẩm thuốc thử được kết hợp và sử dụng với chất nhuộm. Bằng cách ly giải và bằng cách phân biệt các tế bào bạch cầu (không phải bạch cầu ái kiềm), bạch cầu ái kiềm và hồng cầu nhân Số lượng bạch cầu, số lượng bạch cầu ái kiềm, tỷ lệ bạch cầu ái kiềm, số lượng hồng cầu nhân và tỷ lệ hồng cầu nhân được phân tích. Thành phần: tối thiểu gồm Organic quaternary ammonium salts ≤0,20%; Nonionic surfactant ≤0,10% Bảo quản ở nhiệt độ 2 - 35 độ C, tránh ánh nắng trực tiếp Xuất xứ: Đông Nam Á | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 142 | Hóa chất nhuộm bạch cầu | ml | 1.848 | Hóa chất nhuộm huỳnh quang của máy xét nghiệm huyết học sử dụng để đánh dấu các bạch cầu trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải nhằm phân loại các thành phần bạch cầu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động. Thành phần: Polymethine ≤ 0.002%; methanol ≤ 3.0%; Ethylene Glycol ≤ 96.9% Sau khi mở nắp, hóa chất ổn định đến 90 ngày Xuất xứ: G7 | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 143 | Hóa chất nhuộm hồng cầu nhân và bạch cầu Baso | ml | 1.938 | Sử dụng để đánh dấu các tế bào có nhân trong các mẫu máu đã được pha loãng và ly giải để xác định số lượng bạch cầu, số lượng tế bào hồng cầu có nhân và số lượng bạch cầu ái kiềm trong máu bằng máy xét nghiệm huyết học tự động. Thành phần: Polymethine 0.005% Ethylene glycol 99.9% Sau khi mở nắp, hóa chất ổn định đến 90 ngày Xuất xứ: G7 | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 144 | Hóa chất rửa các buồng đo | ml | 3.200 | Chất tẩy rửa có tính kiềm mạnh dùng để loại bỏ các thuốc thử ly giải, dư lượng tế bào và các protein trong máu còn lại trong hệ thống thủy lực của máy xét ngiệm huyết học tự động, máy phết và nhuộm lam tự động. Chất tẩy rửa để ngăn ngừa sự tích tụ protein trong các Buồng Phản Ứng, Buồng Thải, Buồng Đo và các Kim Hút, Ống hút và cảm biến đo HGB. Thành phần: Sodium Hypochloride (nồng độ clo 5.0%) Lưu trữ ở nhiệt độ 1-30 độ C. Không cấp đông Xuất xứ: G7 | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 145 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 1 cho chế độ phân tích mẫu máu. | ml | 168 | Hóa chất được sử dụng như vật liệu kiểm soát cho công thức máu toàn phần (CBC), phân loại các thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu còn nhân (NRBC) trên máy xét nghiệm huyết học đính kèm bảng giá trị cho ≥ 49 thông số báo cáo. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: gồm tế bào hồng cầu ở người, tế bào bạch cầu ở người, hồng cầu nhân và tiểu cầu được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. Các vật liệu có nguồn gốc từ người trong chế phẩm đã được kiểm tra là âm tính với kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg), âm tính với kháng thể HIV (HIV-1/HIV-2) và viêm gan C (HCV), không phản ứng với RNA HIV-1, và RNA HCV bằng phương pháp NAT, và không phản ứng với xét nghiệm huyết thanh học cho bệnh Giang mai (STS) sử dụng kỹ thuật được chứng nhận bởi Cục Quản Lý Thuốc và Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) Lưu trữ và hạn dùng của sản phẩm khi chưa mở nắp: bảo quản trong nơi tối ở 2-8 độ C. Nếu lưu trữ theo điều kiện này, đảm bảo ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên hộp và lọ. Lưu trữ và hạn dùng lần đầu mở nắp: Lọ sau khi mở nắp hoặc sau khi nắp đã qua đâm xuyên sẽ có độ ổn định trong 7 ngày nếu lưu trữ ở nơi tối với nhiệt độ từ 2-8 độ C sau khi được đóng lại nắp. Xuất xứ: G7 | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 146 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 2 cho chế độ phân tích mẫu máu. | ml | 168 | Hóa chất được sử dụng như vật liệu kiểm soát cho công thức máu toàn phần (CBC), phân loại các thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu còn nhân (NRBC) trên máy xét nghiệm huyết học đính kèm bảng giá trị cho ≥ 49 thông số báo cáo. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: gồm tế bào hồng cầu ở người, tế bào bạch cầu ở người, hồng cầu nhân và tiểu cầu được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. Các vật liệu có nguồn gốc từ người trong chế phẩm đã được kiểm tra là âm tính với kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg), âm tính với kháng thể HIV (HIV-1/HIV-2) và viêm gan C (HCV), không phản ứng với RNA HIV-1, và RNA HCV bằng phương pháp NAT, và không phản ứng với xét nghiệm huyết thanh học cho bệnh Giang mai (STS) sử dụng kỹ thuật được chứng nhận bởi Cục Quản Lý Thuốc và Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) Lưu trữ và hạn dùng của sản phẩm khi chưa mở nắp: bảo quản trong nơi tối ở 2-8 độ C. Nếu lưu trữ theo điều kiện này, đảm bảo ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên hộp và lọ. Lưu trữ và hạn dùng lần đầu mở nắp: Lọ sau khi mở nắp hoặc sau khi nắp đã qua đâm xuyên sẽ có độ ổn định trong 7 ngày nếu lưu trữ ở nơi tối với nhiệt độ từ 2-8 độ C sau khi được đóng lại nắp. Xuất xứ: G7 | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
| 147 | Hóa chất kiểm chuẩn mức 3 cho chế độ phân tích mẫu máu. | ml | 168 | Hóa chất được sử dụng như vật liệu kiểm soát cho công thức máu toàn phần (CBC), phân loại các thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, hồng cầu còn nhân (NRBC) trên máy xét nghiệm huyết học đính kèm bảng giá trị cho ≥ 49 thông số báo cáo. Thành phần: Tối thiểu gồm các thành phần: gồm tế bào hồng cầu ở người, tế bào bạch cầu ở người, hồng cầu nhân và tiểu cầu được giữ ổn định trong môi trường có chất bảo quản. Các vật liệu có nguồn gốc từ người trong chế phẩm đã được kiểm tra là âm tính với kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg), âm tính với kháng thể HIV (HIV-1/HIV-2) và viêm gan C (HCV), không phản ứng với RNA HIV-1, và RNA HCV bằng phương pháp NAT, và không phản ứng với xét nghiệm huyết thanh học cho bệnh Giang mai (STS) sử dụng kỹ thuật được chứng nhận bởi Cục Quản Lý Thuốc và Thực Phẩm Hoa Kỳ (FDA) Lưu trữ và hạn dùng của sản phẩm khi chưa mở nắp: bảo quản trong nơi tối ở 2-8 độ C. Nếu lưu trữ theo điều kiện này, đảm bảo ổn định cho đến ngày hết hạn ghi trên hộp và lọ. Lưu trữ và hạn dùng lần đầu mở nắp: Lọ sau khi mở nắp hoặc sau khi nắp đã qua đâm xuyên sẽ có độ ổn định trong 7 ngày nếu lưu trữ ở nơi tối với nhiệt độ từ 2-8 độ C sau khi được đóng lại nắp. Xuất xứ: G7 | ISO 13485 hoặc ISO 9001 |
|  | Lô 30. Hóa chất xét nghiệm đông máu tự động sử dụng phương pháp đo từ |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 148 | Hóa chất rửa kim | ml | 34.920 | - Dung dịch khử nhiễm trên hệ thống máy đông máu, chứa kali hydroxide nồng độ < 1 %. - Ổn định trên máy ít nhất 5 ngày. - Sử dụng tương thích hệ thống máy đông máu cơ từ và quang song song. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 149 | Xét nghiệm Fibrin monomers | ml | 504 | - Hóa chất định lượng Fibrin monomer (FM) huyết tương bằng phương pháp miễn dịch độ đục. - Thành phần: Gồm 2 loại thuốc thử, dung dịch đệm (thuốc thử 1) và dung dịch huyền phù vi hạt latex được phủ bởi các kháng thể đơn dòng chuột kháng đơn phân fibrin người (thuốc thử 2) - Kết quả không bị nhiễu bởi hemoglobin (lên đến 5 g/l), bilirubin (lên đến 200 mg/l), heparins không phân đoạn (lên đến 1 IU/ml), heparins trọng lượng phân tử thấp (lên đến 2 anti-Xa IU/ml). - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 150 | Xét nghiệm D-Dimer | ml | 1.584 | - Hóa chất định lượng D-Dimer huyết tương tĩnh mạch bằng phương pháp đo miễn dịch độ đục, kèm mã vạch được cung cấp trong hộp. Mã vạch này chứa các thông tin: số lô, số mã kit, số mã thuốc thử, hạn sử dụng và các giá trị hiệu chuẩn, giá trị tiền hiệu chuẩn này có giá trị cho tất cả bộ kit cùng lô - Thành phần: + Thuốc thử 1: Dung dịch đệm chứa tác nhân ngăn chặn dị kháng thể, đóng gói 6 lọ x 5 ml/ hộp. + Thuốc thử 2: dung dịch huyền phù vi hạt latex được phủ bởi hai kháng thể đơn dòng khác nhau kháng D-dimer người, đóng gói 6 lọ x 6 ml/ hộp. - Hóa chất ổn định trên máy lên được tới 15 ngày. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 151 | Kiểm chuẩn xét nghiệm D-Dimer | ml | 624 | - Cung cấp huyết tương bình thường và bất thường cho các xét nghiệm kiểm chuẩn theo phương pháp miễn dịch độ đục như D-Dimer, VWF và protein S Free. - Bảo quản ở 2-8 độ C. Ổn định trên máy 8 giờ sau khi mở nắp. - Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 31. Hóa chất xét nghiệm đông máu tự động sử dụng phương pháp đo quang đa bước sóng |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 152 | Hóa chất cần cho quá trình rửa kim trên máy đông máu tự động | Lít | 52 | Chất tẩy rửa được sử dụng để vệ sinh các kim hút trên hệ thống máy xét nghiệm đông máu tự động Sodium hypochlorite 1.0% (nồng độ clo hoạt tính) Lưu trữ và hạn sử dụng của sản phẩm sau lần đầu mở nắp Sau khi mở nắp, sản phẩm sẽ ổn định trong 3 tháng ở nhiệt độ 2-35 độ C. Sản phẩm sau khi mở nắp nên được lưu trữ trong hộp và tránh ánh nắng trực tiếp. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 153 | Hóa chất cần cho quá trình rửa trên máy đông máu tự động | Lít | 60 | Thành phần Hydrochloric acid 0.16% Chất hoạt động bề mặt không ion hóa 0.50% Lưu trữ và hạn dùng sau lần đầu mở nắp Bảo quản sản phẩm nơi tối ở nhiệt độ từ 5 tới 35 độ C (không được cấp đông). Sản phẩm nên sử dụng trong vòng 2 tháng sau khi mở nắp. Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 154 | Hóa chất pha loãng cho xét nghiệm Fibrinogen | ml | 2.590 | Dung dịch đệm pha loãng trong xét nghiệm đông máuThành phần: 2.84 × 10^ −2 M Sodium barbital trong 1.25 × 10^ −1 M sodium chloride, pH 7.35 ± 0.1 Độ ổn định của hóa chất sau mở nắp: 8 tuần khi bảo quản ở 2 - 8 độ C. Lưu trữ thuốc thử chưa mở nắp ở 2 - 8 độ C Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 155 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm D-Dimer | ml | 150 | Vật liệu kiểm soát trong giới hạn bình thường và bệnh lý cho xét nghiệm D-Dimer. Sử dụng để đánh giá độ chính xác và độ lệch phân tích của xét nghiệm định lượng D-Dimer trong giới hạn bình thường và bệnh lý Thuốc thử đông khô, có nguồn gốc từ huyết tương người chứa D-Dimer kèm chất bảo quản Độ ổn định của sản phẩm sau hoàn nguyên: 8 giờ khi bảo quản ở 15-25 độ C, 7 ngày ở 2-8 độ C, 4 tuần ở ≤ −18 độ C. Lưu trữ khi chưa mở nắp ở 2 - 8 độ C Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 156 | Hóa chất sử dụng trong xét nghiệm D-Dimer | ml | 9.635 | Thuốc thử cho xét nghiệm định lượng không chuẩn hóa các sản phẩm thoái giáng fibrin liên kết chéo (D-dimers) để loại trừ huyết khối tĩnh mạch sâu (DVT) và thuyên tắc phổi (PE) kết hợp với mô hình đánh giá xác suất tiền nghiệm lâm sàng (PTP) ở bệnh nhân ngoại trú nghi ngờ DVT hoặc PE trong huyết tương người chống đông bởi sodium citrate bằng các phương pháp đo miễn dịch độ đục tự động.Sử dụng để định lượng D-Dimer trong huyết tương gồm các hoá chất như sau: D-Dimer Reagent: thuốc thử đông khô, chứa các hạt polystyrene phủ kháng thể đơn dòng chuột kháng D-Dimer (sau hoàn nguyên: 0.1g/L), Albumin người (sau hoàn nguyên 0.5 g/L), đệm, chất bảo quản D-Dimer Buffer: chất lỏng sẵn sàng sử dụng chứa: chất đệm/chất ổn định, chất bảo quản D-Dimer Supplement: chất lỏng sẵn sàng sử dụng chứa: thuốc thử chặn tính dị loại (0.63 g/L), chất đệm, chất bảo quản D-Dimer diluent: chất lỏng sẵn sàng sử dụng chứa: chất đệm, chất bảo quản D-Dimer Calibrator: thuốc thử đông khô chứa: huyết tương người, chế phẩm D-Dimer từ người, chất đệm/chất ổn định, chất bảo quản '- Độ ổn định của lọ Reagent sau hoàn nguyên: 4 tuần khi bảo quản ở 2-8 độ C hoặc ≤ −18 độ C. - Độ ổn định của Buffer, Supplement và Diluent sau mở nắp: 4 tuần khi bảo quản ở 2-8 độ C hoặc ≤ −18 độ C. - Độ ổn định của Calibrator sau hoàn nguyên: 4 giờ khi bảo quản ở 15-25 độ C. Lưu trữ thuốc thử chưa mở nắp ở 2 - 8 độ C Xuất xứ: G7 | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 36. Hóa chất xét nghiệm sàng lọc ung thư cổ tử cung tự động công nghệ tập trung tế bào bằng phương pháp ly tâm 2 lần |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 157 | Hóa chất dùng cho máy phân tách và làm giàu tế bào tự động | Hộp | 48 | Thành phần chính: ống ly tâm đã được dán nhãn (nhựa), xylanh (nhựa), Density reagent (chất làm giàu tế bào),Tris buffer saline khô. Bảo quản: 15- 30 độ C. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 158 | Vật tư tiêu hao dùng cho máy chuẩn bị và nhuộm tiêu bản tế bào | Hộp | 48 | Bộ kit bào gồm : buồng lắng, lam PreCoat và đầu típ Bảo quản 15-30 độ C | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 159 | Hóa chất rửa mẫu | Chai | 48 | Thành phần chính: Isopropanol 50%, Ethanol 48%, Methanol 2% . Bảo quản:15- 30 độ C. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 160 | Hóa chất bảo quản mẫu tế bào cổ tử cung | Thùng | 48 | Lọ thu thập mẫu có chứa dung dịch bảo quản gốc cồn, được dùng để vận chuyển, bảo quản và tạo môi trường kháng khuẩn cho mẫu bệnh phẩm phụ khoa. Mỗi lọ chứa 10ml dung dịch bao gồm: Ethanol , Methanol , 2-Propanol , Formaldehyde. | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
| 161 | Chổi lấy mẫu tế bào cổ tử cung | Hộp | 240 | Dụng cụ lấy mẫu tế bào cổ tử cung, vô trùng, chỉ sử dụng 1 lần | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 39. Hóa chất xét nghiệm 14 genotype HPV nguy cơ cao gây ung thư cổ tử cung, xác định 6 type riêng biệt bằng phương pháp Realtime PCR hệ thống tự động |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 162 | Miếng dính xét nghiệm HPV của máy định danh vi khuẩn | Hộp | 1 | Miếng dính cho xét nghiệm sinh học phân tử trên máy định danh vi khuẩn, giúp hạn chế lây nhiễm trong quá trình khuếch đại DNA. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 42. Hóa chất miễn dịch sàng lọc sơ sinh (Phương pháp miễn dịch huỳnh quang) |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 163 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: bệnh Galactosemia (chuyển hóa đường Galactose) | test | 59.904 | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu total Galactose dùng cho sàng lọc sơ sinh; - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; - Sử dụng với thiết bị tự động; - Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 164 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: bệnh PKU (Phenylketone niệu) | test | 59.904 | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu Phenylalanine dùng cho sàng lọc sơ sinh; - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; - Sử dụng với thiết bị tự động; - Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 165 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: bệnh tăng sản thượng thận bẩm sinh | test | 64.896 | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu 17α-OH-Progesterone dùng cho sàng lọc sơ sinh; - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; - Sử dụng với thiết bị tự động; - Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 166 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: bệnh thiếu men Biotindase | test | 59.904 | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu Biotinidase dùng cho sàng lọc sơ sinh; - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; - Sử dụng với thiết bị tự động; - Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang; - Nồng độ hemoglobin ≤ 1.6 g/dL không gây nhiễu đến xét nghiệm | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 167 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: bệnh thiếu men G6PD | test | 74.880 | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu G6PD dùng cho sàng lọc sơ sinh; - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; - Sử dụng với thiết bị tự động; - Áp dụng kỹ thuật huỳnh quang. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 168 | Hóa chất xét nghiệm dùng cho sàng lọc sơ sinh: bệnh thiểu năng giáp trạng bẩm sinh | test | 74.880 | - Hóa chất xét nghiệm chỉ tiêu TSH dùng cho sàng lọc sơ sinh; - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dụng; - Sử dụng với thiết bị tự động; - Áp dụng kỹ thuật miễn dịch huỳnh quang sử dụng các nguyên tố đất hiếm nhóm Lanthan. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 169 | Hóa chất sàng lọc sơ sinh rối loạn chuyển hóa axit amin, axit béo, axit hữu cơ | test | 48.960 | - Hóa chất xét nghiệm các chỉ tiêu dùng cho sàng lọc các bệnh rối loạn chuyển hóa axit amin, axit béo và axit hữu cơ; - Bộ kit có khả năng định lượng 57 chất phân tích: 14 amino acid, 36 carnitin, 2 nucleoside, succinylacetone và 4 lysophosphatidylcholine trong cùng một xét nghiệm - Sử dụng cho mẫu máu khô trên giấy thấm chuyên dùng; - Sử dụng với hệ thống sắc ký khối phổ MSMS | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 43. Hóa chất sàng lọc trước sinh không xâm lấn bằng phương pháp giải trình tự bóng nano DNA thế hệ mới hệ thống tự động |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 170 | Hóa chất định lượng DNA chuỗi đơn bằng huỳnh quang | test | 600 | Bộ kit định lượng nồng độ DNA chuỗi đơn có độ nhạy cao bằng huỳnh quang sử dụng trên máy đo Qubit, trong khoảng đo 1- 200ng/ul | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 45. Linh kiện, vật tư tiêu hao sử dụng cho các loại xét nghiệm |  |  |  |  |
| 171 | Đầu côn 200 µL có miệng hút rộng (wide –bore) | Cái | 768 | Đầu côn có lọc, tiệt trùng thể tích tối đa 200µL, RNase-/DNase-free, Nonpyrogenic, không bám dính, phù hợp pipette đang sử dụng Miệng hút rộng để hút hạt DNB, matrix | ISO 9001 hoặc ISO 13485 hoặc FDA hoặc CE hoặc tương đương |
|  | Lô 47. Hóa chất xét nghiệm sử dụng cho máy phân tích sinh hóa tự động, công suất nhỏ (450 test/giờ) |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 172 | Điện cực tham chiếu xét nghiệm điện giải . | ml | 9.000 | Dùng để định lượng natri, kali và chloride trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu sử dụng điện cực chọn lọc ion. Phương pháp đo ISE gián tiếp, khoảng đo: Ứng dụng cho huyết thanh và huyết tương: Na+ 80-180 mmol/L, K+ 1.5-10.0 mmol/L, Cl- 60-140 mmol/L Ứng dụng cho nước tiểu: Na+ 20-250 mmol/L, K+ 3-100 mmol/L, Cl- 20-250 mmol/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 173 | Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng . | ml | 11.880 | Dung dịch rửa cho kim hút thuốc thử và cóng phản ứng trên hệ thống sinh hóa - Thành phần: NaOH 1 mol/L (khoảng 4 %); chất tẩy | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 174 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng. | lít | 101 | Dung dịch rửa có tính kiềm cho cóng phản ứng Thành phần: Dung dịch natri hydroxide 1 mol/L, 4 %; chất tẩy | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 175 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm TPUC . | test | 3.750 | Xét nghiệm in vitro dùng để định lượng protein trong nước tiểu và dịch não tủy người Khoảng đo: 40-2000 mg/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 176 | Hóa chất chuẩn xét nghiệm Triglycerit . | test | 3.000 | Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng triglyceride trong huyết thanh và huyết tương người | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 177 | Hóa chất xét nghiệm ALTL . | test | 23.000 | Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng alanine aminotransferase (ALT) trong huyết thanh và huyết tương người | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 178 | Hóa chất xét nghiệm Biliburin toàn phần . | test | 23.500 | - Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương của người lớn và trẻ sơ sinh - Thành phần: R1: Phosphate; chất tẩy; chất ổn định, pH 1.0 R2: Muối 3,5-dichlorophenyl diazonium | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 179 | Hóa chất xét nghiệm Biliburin trực tiếp . | test | 23.450 | - Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: R1: Acid phosphoric; HEDTA; NaCl ; chất tẩy; pH 1.9 R2: 3,5 Dichlorophenyl diazonium; pH 1.3 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 180 | Hóa chất xét nghiệm Cholesterone . | test | 3.600 | Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 181 | Hóa chất xét nghiệm Creatinine . | test | 21.000 | - Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng creatinine trong huyết thanh và huyết tương người - Thành phần: R1: Kali hydroxide; phosphate; pH ≥ 13.5 R3: Acid picric; pH 6.5; đệm không phản ứng | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 182 | Hóa chất xét nghiệm Glucose . | test | 60.800 | - Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng glucose trong huyết thanh, huyết tương, nước tiểu và dịch não tủy người - Thành phần: R1: Đệm MES, pH 6.0; Mg2+; ATP; NADP; chất bảo quản R2: Đệm HEPES, pH 8.0; Mg2+; HK (nấm men); G-6-PDH (E. coli); chất bảo quản | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 183 | Hóa chất xét nghiệm HDL . | test | 3.500 | - Hóa chất xét nghiệm chẩn đoán in vitro dùng để định lượng nồng độ HDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người - Khoảng đo: 0.08-3.88 mmol/L (3.09-150 mg/dL) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 184 | Hóa chất xét nghiệm LDL . | test | 3.000 | - Hóa chất xét nghiệm in vitro dùng để định lượng LDL-cholesterol trong huyết thanh và huyết tương người - Khoảng đo: 0.10-14.2 mmol/L (3.87-549 mg/dL) | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 58: Hóa chất xét nghiệm phân tích huyết học tự động |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 185 | Dung dịch ly giải | mL | 64.000 | Hóa chất sử dụng để phân biệt tế bào bạch cầu (WBC) trong kênh DIFF cùng với dung dịch nhuộm huỳnh quang. Thành phần: Surfactant: ≤ 0.5% Hepes Buffer: ≤ 0.5% | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 186 | Dung dịch ly giải hồng cầu | mL | 24.000 | Hóa chất được sử dụng để đo các thông số liên quan hemoglobin. Thành phần: Surfactant: ≤ 0.5% Tris Buffer: ≤ 0.5% | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 187 | Dung dịch nhuộm huỳnh quang | mL | 1.728 | Hóa chất được sử dụng để phân biệt tế bào bạch cầu (WBC) trong kênh DIFF cùng với dung dịch ly giải. Thành phần: Fluorochrome: ≤ 0.01% Ethylene Glycol: 94-99 % | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 188 | Dung dịch pha loãng | mL | 1.040.000 | Dung dịch pha loãng tham gia vào quá trình đo các thông số liên quan RBC, PLT, WBC, RET và NRBC. Thành phần: Tris Buffert: ≤ 0.5% Sodium Chloride: ≤ 0.1% | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 189 | Dung dịch rửa máy huyết học | mL | 1.200 | Dùng để vệ sinh thiết bị thông thường Thành phần: Surfactant: ≤ 0,2% Sodium hypochlorite: ≤ 12% Sodium hydroxide: ≤ 5% | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 190 | Dung dịch calib máy huyết học | mL | 3 | Chất hiệu chuẩn huyết học dùng hiệu chuần các thông số máy huyết học. Thành phần: là thuốc thử chẩn đoán trong ống nghiệm bao gồm chất bảo quản, hồng cầu người, bạch cầu động vật có vú và tiểu cầu của động vật có vú lơ lửng trong chất lỏng như huyết tương. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
| 191 | Dung dịch kiểm chuẩn máy huyết học | ml | 324 | Là một chất kiểm chuẩn máu toàn phần, dùng để theo dõi và kiểm soát các thông số đo trên máy đếm tế bào huyết học. Thành phần: Là thuốc thử in vitro bao gồm hồng cầu người, bạch cầu và tiểu cầu động vật có vú, chất ổn định và chất bảo quản trong dung dịch huyết tương lơ lửng | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 59: Hóa chất xét nghiệm đông máu tự động |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 192 | Hóa chất PT | Test | 8.800 | Xét nghiệm được sử dụng để xác định thời gian prothrombin (PT) trong mẫu huyết tương người. Thành phần chính: Phospholipid Các xét nghiệm rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi triglyceride 2000mg/dL, hemoglobin 500mg/dL, bilirubin ≤ 40mg/dL. Độ lệch tương đối của phép đo gây ra bởi các chất gây nhiễu ở nồng độ quy định nằm nằm trong phạm vi ±10%. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 193 | Hóa chất APTT | Test | 9.800 | Thuốc thử được sử dụng để xác định thời gian thromboplastin (APTT) hoạt hóa từng phần trong huyết tương người. Thành phần chính: Lọ thuốc thử APTT: acid ellagic Lọ thuốc thử CaCl2: CaCl2 Xét nghiệm rõ ràng không bị ảnh hưởng bởi triglyceride ≤ 2000mg/dL, hemoglobin ≤ 125mg/dL, bilirubin ≤ 40mg/dL. Độ lệch tương đối của phép đo gây ra bởi các chất gây nhiễu ở nồng độ quy định nằm trong phạm vi ±10%. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 194 | Hóa chất Fibrinogen | Test | 4.800 | Xét nghiệm được sử dụng để xác định FIB trong mẫu huyết tương người. Thành phần: Hóa chất FIB: HEPES 0.50% Sodium Azide 0.10% Thrombin 0.5mg/L FIB calibrator 2.5g/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 195 | Nội kiểm mức 1 | ml | 160 | Sản phẩm được sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm PT, APTT, FIB và TT trên máy xét nghiệm đông máu tự động. Thành phần chính: Huyết tương người dạng đông khô. Nồng độ thay đổi theo các lô khác nhau. Các bảng giá trị tham khảo cụ thể được đính kèm. Không trộn lẫn sản phẩm với các lô khác. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 196 | Nội kiểm mức 2 | ml | 160 | Sản phẩm được sử dụng để kiểm soát chất lượng xét nghiệm PT, APTT, FIB và TT trên máy xét nghiệm đông máu tự động. Thành phần chính: Huyết tương người dạng đông khô. Nồng độ thay đổi theo các lô khác nhau. Các bảng giá trị tham khảo cụ thể được đính kèm. Không trộn lẫn sản phẩm với các lô khác. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 197 | Hóa chất rửa kim | ml | 1.000 | Dùng để vệ sinh thiết bị thông thường Thành phần: Surfactant: ≤ 0,2% Sodium hypochlorite: ≤ 12% Sodium hydroxide: ≤ 5% | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 198 | Hóa chất rửa máy | ml | 290.000 | Nước rừa sử dụng trên hệ thống đông máu | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 199 | Cóng phản ứng | Cái | 22.000 | Cóng đo sử dụng trên máy xét nghiệm đông máu tự động | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 60: Hóa chất xét nghiệm sử dụng cho hệ thống máy phân tích sinh hóa - miễn dịch tự động |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 200 | Định lượng Pro-calcitonin | Test | 1.600 | Xét nghiệm Procalcitonin là một xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang (CLIA) để định lượng procalcitonin trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo: xét nghiệm miễn dịch 2 điểm để xác định nồng độ procalcitonin. - Khoảng đo 0.02 ng/mL-100 ng/mL - Thành phần + Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng kháng PCT (chuột) trong đệm MES với chất bảo quản. + Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng PCT (chuột)-alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 201 | Chất chuẩn xét nghiệm PCT | mL | 23 | Hóa chất hiệu chuẩn PCT được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng procalcitonin (PCT). - Thành phần + C0, C1, C2: Procalcitonin ở người trong đệm albumin huyết thanh bò (BSA) ở ba mức nồng độ, chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 202 | Vật liệu kiểm soát chất lượng PCT (mức H ) | mL | 18 | PCT Control (H) là hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm định lượng PCT. - Thành phần: chứa chất phân tích procalcitonin, 0.05% ProClin 300 và 0.02% 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane (BND) trong đệm albumin huyết thanh bò (BSA). | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 203 | Vật liệu kiểm soát chất lượng PCT (mức L) | mL | 18 | PCT Control (L) là hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm định lượng PCT. - Thành phần: chứa chất phân tích procalcitonin, 0.05% ProClin 300 và 0.02% 5-Bromo-5-Nitro-1,3-Dioxane (BND) trong đệm albumin huyết thanh bò (BSA). | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 204 | HBsAg miễn dịch tự động | Test | 4.400 | Xét nghiệm HBsAg là một xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang (CLIA) để định lượng kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo: xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang hai điểm (sandwich) nhằm xác định nồng độ HBsAg. - Khoảng đo: 0.05-250 IU/mL - Thành phần: + Ra: Các vi hạt thuận từ phủ streptavidin trong đệm citrate với chất bảo quản. + Rb: 1 chủng kháng thể đơn dòng kháng HBs (IgG chuột, đặc hiệu với các phân nhóm adw/ayw/adr/ayr) gắn Alkaline phosphatase trong đệm MES với các chất ổn định protein (albumin huyết thanh bò, IgG chuột). Chất bảo quản. + Rc: 2 chủng kháng thể đơn dòng kháng Hbs (IgG chuột, đặc hiệu với phân nhóm ad/ay) và kháng thể đơn dòng kháng HBs (IgG chuột, đặc hiệu với phân nhóm adw/ayw/adr/ayr trong đệm TRIS 50 mM với các chất ổn định protein (albumin huyết thanh bò, IgG chuột). Chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 205 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng nguyên bề mặt virus viêm gan B | mL | 24 | Hóa chất hiệu chuẩn HBsAg được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng nguyên bề mặt của virus viêm gan B (HBsAg) trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần + C0: Đệm albumin huyết thanh bò (BSA), chất bảo quản. + C1, C2: HBsAg tái tổ hợp (nấm men) trong đệm albumin huyết thanh bò (BSA), chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 206 | Vật liệu kiểm soát chất lượng HBsAg ( Chứng dương) | mL | 24 | Vật liệu kiểm soát chất lượng HBsAg ( Chứng dương) là hóa chất kiểm chuẩn mức (P) cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg). - Thành phần: chứa HBsAg tái tổ hợp trong đệm albumin huyết thanh bò (BSA), chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 207 | Vật liệu kiểm soát chất lượng HBsAg ( Chứng âm) | mL | 24 | Vật liệu kiểm soát chất lượng HBsAg ( Chứng âm) là hóa chất kiểm chuẩn mức (N) cho xét nghiệm định lượng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (HBsAg). - Thành phần: chứa huyết tương người âm tính với HBsAg, chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 208 | HBeAg miễn dịch tự động | Test | 1.100 | Xét nghiệm HBeAg là một xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang (CLIA) để định tính kháng nguyên e của virus viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo: xét nghiệm miễn dịch hai điểm (sandwich) nhằm xác định nồng độ HBeAg. - Thành phần: + Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng thể đơn dòng kháng HBe (IgG chuột) trong đệm TRIS với chất bảo quản. + Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng HBe (IgG chuột)-alkaline phosphatase trong trong dung dịch pha loãng mẫu với chất bảo quản. + Rc: Dung dịch đệm citrate có chứa chất bảo quản. - Độ chính xác ≤ 2.48%. - Độ nhạy: ≤ 0.5 PEI U/mL - Độ đặc hiệu: 99.78% - Độ nhiễu trung bình < 10%. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 209 | Chất hiệu chuẩn HBeAg | mL | 16 | Hóa chất hiệu chuẩn HBeAg được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng nguyên e của virus viêm gan B (HBeAg) trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần + C0: Albumin huyết thanh bò (BSA), chất bảo quản. + C1: HBeAg tái tổ hợp trong đệm albumin huyết thanh bò (BSA), chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 210 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HBeAg ( mức P) | mL | 24 | Là hóa chất kiểm chuẩn mức (P) cho xét nghiệm định tính kháng nguyên e của virus viêm gan B (HBeAg). - Thành phần: chứa HBeAg tái tổ hợp trong đệm albumin huyết thanh bò (BSA), chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 211 | Hóa chất kiểm chuẩn xét nghiệm HBeAg ( mức N ) | mL | 24 | Là hóa chất kiểm chuẩn mức (N) cho xét nghiệm định tính kháng nguyên e của virus viêm gan B (HBeAg). - Thành phần: chứa huyết tương người âm tính với HBeAg, chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 212 | HCV Ab miễn dịch tự động | Test | 1.200 | Là một xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang (CLIA) để định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (Anti-HCV) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo: là một xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang hai điểm (sandwich) nhằm xác định nồng độ kháng thể kháng virus viêm gan C. - Thành phần: + Ra: Kháng nguyên HCV tái tổ hợp phủ vi hạt thuận từ trong đệm MES có chất bảo quản. + Rb: Kháng thể đơn dòng kháng IgG người gắn Alkaline phosphatase trong đệm MES. + Rc: Dung dịch pha loãng mẫu trong đệm HEPES có chất bảo quản. + Rd: Đệm MES có chứa chất bảo quản. | ISO 13485 |
| 213 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HCV Ab | mL | 28 | Hóa chất hiệu chuẩn được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định tính kháng thể kháng virus viêm gan C (Anti-HCV) ở 2 nồng độ khác nhau. - Thành phần + C0, C1: Kháng thể kháng virus viêm gan C (Anti-HCV) trong đệm albumin huyết thanh bò (BSA) ở hai mức nồng độ khác nhau. | ISO 13485 |
| 214 | Hóa chất kiểm chuẩn mức P xét nghiệm HCV Ab | mL | 18 | Là hóa chất kiểm chuẩn mức (P) cho các xét nghiệm đối với chất phân tích là kháng thể kháng virus viêm gan C. - Thành phần: chứa kháng thể kháng virus viêm gan C, 0.05% ProClin 300 và 0.09% natri azide trong đệm albumin huyết thanh bò (BSA). | ISO 13485 |
| 215 | Hóa chất kiểm chuẩn mức N xét nghiệm HCV Ab | mL | 18 | Là hóa chất kiểm chuẩn mức (N) cho các xét nghiệm đối với chất phân tích là kháng thể kháng virus viêm gan C. - Thành phần: chứa huyết tương người không phản ứng với Anti-HCV, 0.05% ProClin 300 và 0.09% natri azide. | ISO 13485 |
| 216 | HIV Ab miễn dịch tự động | Test | 1.600 | Xét nghiệm HIV là một xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang (CLIA) để định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng HIV-1 và/hoặc HIV-2 trong huyết thanh hoặc huyết tương của người. - Phương pháp đo: xét nghiệm miễn dịch hai điểm (sandwich) để định tính kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể HIV-1 và/hoặc HIV-2. - Thành phần: + Ra: Kháng nguyên đặc hiệu HIV-1/2 phủ vi hạt thuận từ và kháng thể đơn dòng HIV p24 (IgG chuột) trong đệm HEPES có chất bảo quản. + Rb: Kháng nguyên đặc hiệu HIV-1/2 tái tổ hợp và kháng thể đơn dòng HIV p24 (IgG chuột) trong đệm TRIS có chất bảo quản. + Rc: Dung dịch pha loãng mẫu trong đệm TRIS có chất bảo quản. + Rd: Chất chẹn trong đệm TRIS có chất bảo quản. - Độ chính xác: ≤ 1.18% - Độ nhạy: ≤ 2 IU/mL - Độ đặc hiệu: 99.40% - Độ nhiễu trung bình < 10%. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 217 | Hóa chất hiệu chuẩn xét nghiệm HIV Ab | mL | 28 | Hóa chất hiệu chuẩn HIV được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định tính đồng thời kháng nguyên HIV p24 và các kháng thể kháng HIV-1 và/hoặc HIV-2 trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Thành phần + C0: Albumin huyết thanh bò (BSA), chất bảo quản. + C1: Kháng thể kháng HIV-1(thỏ) tái tổ hợp trong đệm albumin huyết thanh bò (BSA), chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 218 | Hóa chất kiểm chuẩn mức P xét nghiệm HIV Ab | mL | 60 | Là hóa chất kiểm chuẩn mức (P) cho xét nghiệm định tính HIV. - Thành phần: + HIV Ag Positive Control có chứa kháng nguyên p24 tái tổ hợp trong đệm albumin huyết thanh bò (BSA), chất bảo quản; + HIV Ab Positive Control có chứa kháng thể kháng HIV-1 của thỏ trong đệm albumin huyết thanh bò (BSA), chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 219 | Hóa chất kiểm chuẩn mức N xét nghiệm HIV Ab | mL | 30 | Là hóa chất kiểm chuẩn mức (N) cho xét nghiệm định tính HIV. - Thành phần: chứa đệm albumin huyết thanh bò (BSA), chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 220 | Định lượng FT4 (Free Thyroxine) | Test | 1.600 | Là một xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang (CLIA) để định lượng thyroxine tự do (FT4) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. Xét nghiệm được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị bệnh tuyến giáp. - Phương pháp đo: xét nghiệm miễn dịch enzyme liên kết cạnh tranh để xác định nồng độ FT4. - Khoảng đo: 0.3-6.0 ng/dL - Thành phần + Ra: Các vi hạt thuận từ phủ streptavidin trong đệm TRIS với chất bảo quản. + Rb: Liên hợp kháng thể kháng T4 đơn dòng-alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. + Rc: T4 đánh dấu biotin trong đệm TRIS với chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 221 | Hóa chất hiệu chuẩn FT4 | mL | 24 | Hóa chất hiệu chuẩn Free T4 được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng thyroxine tự do (FT4) ở 3 nồng độ khác nhau. - Thành phần + C0, C1, C2: T4 tự do (tổng hợp) ở 3 mức nồng độ có chất bảo quản trong huyết thanh người. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 222 | Định lượng TSH (Thyroid Stimulating hormone) | Test | 1.600 | Là một xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang (CLIA) để định lượng hormon kích thích tuyến giáp (TSH) trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm được sử dụng để hỗ trợ chẩn đoán và điều trị các rối loạn tuyến yên và tuyến giáp. - Phương pháp đo: xét nghiệm miễn dịch enzyme hai điểm để xác định nồng độ TSH. - Khoảng đo: 0.005-100 μIU/mL - Thành phần + Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ kháng thể đơn dòng kháng TSH (chuột) trong đệm MES với chất bảo quản. + Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng TSH (chuột)-alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 223 | Hóa chất hiệu chuẩn TSH | mL | 24 | Hóa chất hiệu chuẩn TSH được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng hormon kích thích tuyến giáp (TSH) ở 3 nồng độ khác nhau. - Thành phần + C0: Đệm albumin huyết thanh bò (BSA), chất bảo quản. + C1, C2: TSH ở hai mức nồng độ có chất bảo quản trong huyết thanh người. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 224 | Hóa chất kiểm chuẩn mức H các xét nghiệm FT4, TSH | mL | 45 | Là hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm đo định lượng các chất phân tích chức năng tuyến giáp: FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 225 | Hóa chất kiểm chuẩn mức L các xét nghiệm FT4, TSH | mL | 45 | Là hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm đo định lượng các chất phân tích chức năng tuyến giáp: FT3, FT4, T3, T4, TSH, Tg | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 226 | Định lượng Troponin I | Test | 3.400 | Là xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang (CLIA) để định lượng nồng độ TnI trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo: xét nghiệm miễn dịch enzyme hai điểm để xác định nồng độ TnI. - Khoảng đo 0,006-50 ng/mL - Thành phần: + Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ kháng thể đơn dòng kháng TnI (chuột) trong đệm TRIS với chất bảo quản. + Rb: Liên hợp kháng thể đơn dòng kháng TnI (chuột)-alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. + Rc: Dung dịch tiền xử lý trong đệm TRIS với chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 227 | Hóa chất hiệu chuẩn định lượng Troponin I | mL | 42 | Hóa chất hiệu chuẩn Troponin I được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng Troponin I (TnI) ở 3 nồng độ khác nhau. - Thành phần + C0, C1, C2: Troponin I ở ba mức nồng độ trong huyết thanh người đông khô có chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 228 | Hóa chất kiểm chuẩn mức H xét nghiệm Troponin I | mL | 24 | Là hóa chất kiểm chuẩn mức cao cho các xét nghiệm định lượng các chất phân tích dấu ấn tim: Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 229 | Hóa chất kiểm chuẩn mức L xét nghiệm Troponin I | mL | 24 | Là hóa chất kiểm chuẩn mức thấp cho các xét nghiệm định lượng các chất phân tích dấu ấn tim: Troponin I, BNP, CK-MB, Myoglobin | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 230 | Định lượng proBNP (NT-proBNP) | Test | 1.400 | Là xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang (CLIA) để phát hiện định lượng NT-proBNP trong huyết thanh và huyết tương người. Xét nghiệm này được thiết kế để chẩn đoán những người nghi ngờ suy tim sung huyết (CHF) và phát hiện các dạng nhẹ của rối loạn chức năng tim. Thành phần: Ra: Các vi hạt thuận từ được phủ kháng thể kháng NT-proBNP trong dung dịch đệm MES 50 mM. Nồng độ tối thiểu: 0,3 g/L. Chất bảo quản: 0,02% BND và 0,05% Proclin 300 Rb: Liên hợp kháng thể kháng NT-proBNP-phosphatase kiềm trong dung dịch đệm MES 50 mM. Nồng độ tối thiểu: 0,25 mg/L. Chất bảo quản: 0,02% BND và 0,05% Proclin 300 Rc Dung dịch pha loãng mẫu trong dung dịch đệm MES 50 mM. Chất bảo quản: 0,02% BND và 0,05% Proclin 300 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 231 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm NT-proBNP | mL | 6 | Là chất được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm NT-proBNP trong huyết thanh và huyết tương người trên máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 232 | Vật liệu kiểm soát mức L xét nghiệm NT-proBNP | mL | 18 | NT-proBNP Control (L) mức thấp được sử dụng để theo dõi độ chính xác của xét nghiệm NT-proBNP trên máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 233 | Vật liệu kiểm soát mức H xét nghiệm NT-proBNP | mL | 18 | NT-proBNP Control (H) mức cao được sử dụng để theo dõi độ chính xác của xét nghiệm NT-proBNP trên máy xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 234 | HBsAb miễn dịch tự động | Test | 1.200 | Là một xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang (CLIA) để định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (Anti-HBs) trong huyết thanh hoặc huyết tương người. - Phương pháp đo: xét nghiệm miễn dịch hai điểm (sandwich) nhằm xác định nồng độ Anti-HBs - Khoảng đo: 2~1000 mIU/Ml - Thành phần + Ra: Các vi hạt thuận từ phủ kháng nguyên bề mặt viêm gan B trong đệm TRIS với chất bảo quản. + Rb: Kháng nguyên bề mặt viêm gan B gắn Alkaline phosphatase trong đệm MES với chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 235 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Anti-HBs | mL | 24 | Hóa chất hiệu chuẩn Anti-HBs được dùng để hiệu chuẩn xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (Anti-HBs) trong huyết thanh và huyết tương người. - Thành phần + C0: Huyết tương người âm tính với Anti-HBs, chất bảo quản. + C1, C2: Anti-HBs trong huyết tương người ở hai mức nồng độ khác nhau, chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 236 | Vật liệu kiểm soát mức P xét nghiệm Anti-HBs | mL | 24 | Là hóa chất kiểm chuẩn mức (P) cho xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (anti-HBs). - Thành phần: chứa huyết thanh dương tính với Anti-HBs, chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 237 | Vật liệu kiểm soát mức N xét nghiệm Anti-HBs | mL | 24 | Là hóa chất kiểm chuẩn mức (N) cho xét nghiệm định lượng kháng thể kháng kháng nguyên bề mặt viêm gan B (anti-HBs). - Thành phần: chứa huyết tương người âm tính với Anti-HBs, chất bảo quản. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 238 | Cóng phản ứng | Cái | 18.500 | Cuvette phản ứng dùng cho Máy phân tích xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 239 | Tạo phản hứng hóa phát quang | mL | 6.440 | Là hóa chất đệm dùng cho các xét nghiệm miễn dịch hóa phát quang, Thành phần: AMPPD, chất huỳnh quang và chất hoạt động bề mặt | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 240 | Rửa cống phản ứng | mL | 550.000 | Là nước rửa hệ thống miễn dịch bao gồm: Tris buffer, surfactant, preservative | ISO 13485 |
| 241 | Dung dịch pha loãng mẫu | mL | 60 | Chất pha loãng mẫu khi thực hiện các xét nghiệm miễn dịch mẫu ban đầu có nồng độ vượt quá giới hạn đo của máy miễn dịch. - Thành phần: TRIS buffered saline with bovine serum albumin, goat serum, surfactant, sodium azide, and ProClin 300 | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 242 | Dung dịch rửa kim | mL | 1.700 | Dùng để vệ sinh thiết bị thông thường Thành phần: Surfactant: ≤ 0,2% Sodium hypochlorite: ≤ 12% Sodium hydroxide: ≤ 5% | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 243 | Định lượng Acid Uric | ml | 1.400 | Xét nghiệm in vitro để xác định định lượng nồng độ UA trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu trên hệ thống đo quang. Thành phần: R1 Phosphate buffer 70 mmol/L Peroxidase 5000 U/L Ascorbate oxidase 3000 U/L TOOS 0.72 mmol/L R2 Phosphate buffer 70 mmol/L Peroxidase 10000 U/L 4-Aminoantipyrine 1.7 mmol/L Uricase 750 U/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 244 | Định lượng Albumin | ml | 640 | Xét nghiệm in vitro để xác định định lượng nồng độ ALB trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang. Thành phần: Citrate buffer 30 mmol/L Bromocresol green 0.26 mmol/L Surfactant 1.5 g/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 245 | Đo hoạt độ ALP (Alkalin Phosphatase) | ml | 2.464 | Thử nghiệm in vitro để xác định định lượng hoạt tính ALP trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang Thành phần: R1: AMP buffer 435 mmol/L; Magnesium acetate 2.5 mmol/L; Zinc sulfate 1.2 mmol/L R2: p-Nitrophenyl phosphate 60 mmol/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 246 | Đo hoạt độ Amylase | ml | 528 | Thuốc thử dùng để xác định định lượng α-Amylase (1,4-α-D-glucanohydrolases) hoạt động trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu trên hệ thống đo quang R1 TRIS buffer 50 mmol/L Magnesium sulphate 10 mmol/L a-Glucosidase 4500 U/L R2 TRIS buffer 50 mmol/L E-pNP-G7 5.5 mmol/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 247 | Đo hoạt độ ALT (GPT) | ml | 4.048 | Thuốc thử dùng để xác định định lượng hoạt tính của Alanine Aminotransferase trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống đo quang. Thành phần: R1 TRIS buffer 150 mmol/L L-Alanine 750 mmol/L LDH ≥1200 U/L NADH 0.4 mmol/L R2 α-oxoglutarate 90 mmol/L NADH 0.9 mmol/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 248 | Đo hoạt độ AST (GOT) | ml | 4.048 | Thuốc thử dùng để xác định định lượng hoạt độ AST trong huyết thanh hoặc huyết tương trên hệ thống đo quang Thành phần R1: TRIS buffer 100 mmol/L L-aspartate 300 mmol/L LDH ≥900 U/L MDH ≥600 U/L NADH 0.4 mmol/L R2: α-oxoglutarate 60 mmol/L NADH 0.9 mmol/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 249 | Định lượng Bilirubin trực tiếp | ml | 1.000 | xét nghiệm in vitro để xác định định lượng nồng độ bilirubin trực tiếp trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang. R1: Hydrochloric acid 170 mmol/L Sulfanilic acid 29 mmol/L R2: Sodium nitrite mmol/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 250 | Định lượng Bilirubin toàn phần | ml | 1.000 | Xét nghiệm in vitro để xác định định lượng nồng độ bilirubin toàn phần trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang. Thành phần R1 - Hydrochloric acid 100 mmol/L - Sulfanilic acid 5 mmol/L - Surfactant 1% (m/v) R2 Sodium nitrite 72 mmol/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 251 | Định lượng Cholesterol toàn phần | ml | 4.640 | Xét nghiệm in vitro để xác định định lượng nồng độ Cholesterol trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang. Thành phần: R: Phosphate buffer 100 mmol/L Phenol 5 mmol/L 4-Aminoantipyrine 0.3 mmol/L Cholesterol esterase >150 KU/L Cholesterol oxidase >100 KU/L Peroxidase 5 KU/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 252 | Định lượng Ethanol (cồn) | ml | 945 | Đo nồng độ cồn trong huyết tương, huyết thanh, máu toàn phần hoặc nước tiểu người. Thành phần: R1- Enzyme coenzyme (NAD+, ADH, TRIS Buffer, Stabiliser, Preservatives); R2 - Standard. Giá trị tuyến tính lên đến 300 mg/dL (65 mmol/L). Giới hạn phát hiện: khoảng 10 mg/dL. Độ nhạy cho 100 mg/dL: Khoảng 0.430 Abs. tại 340 nm. C.V: 1.23 % (mức cao) Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | ISO 13485 |
| 253 | Dung dịch kiểm chuẩn mức N xét nghiệm Alcohol | ml | 20 | Dùng để QC bằng cách theo dõi độ chính xác để xác định nồng độ các chất đang được phân tích như quy định trong bảng giá trị. Thành phần: R1 - Normal control "Ammonia, ethanol, CO2". Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | ISO 13485 |
| 254 | Dung dịch kiểm chuẩn mức P xét nghiệm Alcohol | ml | 20 | Dùng để QC bằng cách theo dõi độ chính xác để xác định nồng độ các chất đang được phân tích như quy định trong bảng giá trị. Thành phần: R1 - Pathological control Ammonia, ethanol, CO2. Tiêu chuẩn chất lượng: ISO 13485:2016 | ISO 13485 |
| 255 | Đo hoạt độ GGT (Gama Glutamyl Transferase) | ml | 1.232 | Thuốc thử dùng để xác định định lượng hoạt tính Gamma-Glutamyltransferase trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên hệ thống đo quang. R1 TRIS buffer 100 mmol/L Glycyl-glycine 150 mmol/L R2 L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide 20 mmol/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 256 | Định lượng Urê | ml | 1.584 | Xét nghiệm in vitro để xác định định lượng nồng độ Urê trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu trên hệ thống máy đo quang. Thành phần: R1 Tris buffer 120 mmol/L ADP 750 mmol/L Urease ≥40 KU/L GLDH ≥0.4 KU/L R2 NADH 1.2 mmol/L α-Oxoglutarate 25 mmol/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 257 | Định lượng HDL-C (High density lipoprotein Cholesterol) | ml | 2.592 | Xét nghiệm in vitro để xác định định lượng nồng độ HDL-Cholesterol (HDL-C) trong huyết thanh trên hệ thống đo quang. Thành phần: R1 Good’s buffer 100 mmol/L Cholesterol esterase 600 U/L Cholesterol oxidase 380 U/L Catalase 600 KU/L HDAOS 0.42 mmol/L R2 Good’s buffer 100 mmol/L 4-aminoantipyrine 1.0 mmol/L Peroxidase >2.8 U/mL Surfactant ＜2% | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 258 | Định lượng Lactat (Acid Lactic) | ml | 420 | Thuốc thử dùng cho xét nghiệm định lượng Lactate; Thành phần: Tris-Buffer pH 7,5 95mmol/l; Lactate-Oxidase LOD > 0,5kU/L; 4-Aminoantipyrine 0,4mmol/l; Peroxidase POD ≥ 1,0kU/L; Tribromo-3-hydroxybenzoic TBHB 1,4mmol/l; Dải tuyến tính: 0,12–22,10mmol/l (1,1–200mg/dL); Bước sóng: 505nm; Loại mẫu: máu toàn phần. | ISO 13485 |
| 259 | Hiệu chuẩn định lượng Lactat | ml | 9 | Huyết thanh hiệu chuẩn cho các xét nghiệm sinh hoá thường quy bao gồm các chỉ số: ACP, PAP, Albumin, ALP, Amylase, Bilirubin-Total và Direct, Calcium, Chloride, Cholesterol, HDL, LDL, CHE, CK, CK-MB, Copper, Creatinine, GLDH, Glucose, GOT, GPT, GGT, HBDH, Iron, Lactate, LDH, Lithium, Lipase, Magnesium, Phosphorus, Potassium, Protein, Sodium, Triglyceride, Urea, Uric Acid, Zinc. | ISO 13485 |
| 260 | Kiểm chuẩn định lượng Lactat mức N | ml | 20 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức bình thường bao gồm các chỉ số: ACP, Albumin, ALP, Amylase, Bilirubin-Total và Direct, Calcium, Chloride, Cholesterol, HDL, LDL, CHE, CK, CK-MB, Copper, Creatinine, GLDH, Glucose, GOT, GPT, GGT, HBDH, Iron, Lactate, LDH, Lithium, Lipase, Magnesium, Phosphorus, Potassium, Protein, Sodium, Triglyceride, Urea, Uric Acid, Zinc. | ISO 13485 |
| 261 | Kiểm chuẩn định lượng Lactat mức P | ml | 20 | Chất kiểm chứng cho các xét nghiệm sinh hóa thường quy mức bệnh lý bao gồm các chỉ số: ACP, Albumin, ALP, Amylase, Bilirubin-Total và Direct, Calcium, Chloride, Cholesterol, HDL, LDL, CHE, CK, CK-MB, Copper, Creatinine, GLDH, Glucose, GOT, GPT, GGT, HBDH, Iron, Lactate, LDH, Lithium, Lipase, Magnesium, Phosphorus, Potassium, Protein, Sodium, Triglyceride, Urea, Uric Acid, Zinc. | ISO 13485 |
| 262 | Định lượng Triglycerid | ml | 4.640 | Xét nghiệm in vitro để xác định định lượng nồng độ TG trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang. Thành phần: R: Phosphate buffer 50 mmol/L 4-Chlorophenol 5 mmol/L ATP 2 mmol/L Mg2+ 4.5 mmol/L Glycerokinase ≥0.4 U/mL Peroxidase ≥0.5 U/mL Lipoprotein lipase ≥1.3 U/mL 4-Aminoantipyrine 0.25 mmol/L Glycerol-3-phosphate-oxidase ≥1.5 U/mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 263 | Đo hoạt độ LDH ( Lactat dehydrogenase) | ml | 1.232 | Thuốc thử LDH dùng để xác định định lượng Lactate Dehydrogenase trong huyết thanh hoặc huyết tương người trên hệ thống đo quang. Thành phần và nồng độ: R: TRIS buffer 50 mmol/L; L-Lactate 5 mmol/L R2: NAD+ 7.0 mmol/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 264 | Định lượng LDL - C (Low density lipoprotein Cholesterol) | ml | 2.592 | Xét nghiệm in vitro để xác định định lượng nồng độ LDL-Cholesterol (LDL-C) trong huyết thanh trên hệ thống đo quang. Thành phần: R1 Good’s buffer 50 mmol/L Cholesterol esterase 600 U/L Cholesterol oxidase 500 U/L Catalase 600 KU/L TOOS 2 mmol/L R2 Good’s buffer 50 mmol/L 4-aminoantipyrine 4 mmol/L Peroxidase 4 U/mL Good’s buffer 50 mmol/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 265 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm Lipid | ml | 10 | Chất hiệu chuẩn lipid được sử dụng để hiệu chuẩn xác định định lượng chất phân tích lipid trên hệ thống đo các xét nghiệm sinh hóa. Thành phần: Chất chuẩn Lipid là một chất hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Nồng độ của các thành phần hiệu chuẩn là đặc trưng cho từng lô. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 266 | Định lượng Creatinin | ml | 4.176 | Xét nghiệm in vitro để xác định định lượng nồng độ creatinine (Crea) trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu trên hệ thống đo quang. Thành phần: R1 CRTase >40KU/L Sarcosine Oxidase >7KU/L Ascorbic acid oxidase 2KU/L Catalase >100KU/L ESPMT 0.47mM R2 Creatininase >400KU/L Peroxidase >50KU/L 4-aminoantipyrine 2.95 mmol/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 267 | Định lượng Glucose | ml | 5.200 | Xét nghiệm in vitro để xác định định lượng nồng độ Glu trong huyết thanh và huyết tương trong hệ thống đo quang. Thành phần R1 - Phosphate buffer 100 mmol/l - Ascorbate oxidase 4.700 U/l - Glucose oxidase 4.000 U/l R2 - Phosphate buffer 100 mmol/l - Peroxidase 6.700 U/l - 4-aminoantipyrine 0,7 mmol/l - P-Hydroxybenzoic acid sodium 1,3 mmol/l | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 268 | Định lượng Protein toàn phần | ml | 640 | Xét nghiệm in vitro để xác định định lượng nồng độ TP trong huyết thanh và huyết tương trên hệ thống đo quang. Thành phần: R: Sodium-potassium tartrate 32 mmol/L Sodium hydroxide 200 mmol/L Potassium iodide 30 mmol/L Cupric sulfate 12 mmol/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 269 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm sinh hóa | ml | 130 | Hóa chất được sử dụng để hiệu chuẩn xác định định lượng các phân tích hóa học thông thường trên hệ thống đo quang. Thành phần: Là một chất hiệu chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Nồng độ hoặc hoạt tính của các thành phần của chất hiệu chuẩn là đặc trưng theo từng lô. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 270 | Định lượng CRP | ml | 2.350 | xét nghiệm in vitro để xác định định lượng nồng độ CRP trong huyết thanh trên hệ thống đo quang. R1 Tris buffer 100 mmol/L PEG 0.26 mmol/L Surfactant <2 % (m/v) R2 Tris buffer 100 mmol/L Anti-human CRP antibody (goat) dependent on titer | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 271 | Chất hiệu chuẩn CRP | ml | 20 | Hóa chất được sử dụng để hiệu chuẩn xác định định lượng các protein đặc hiệu trên hệ thống đo sinh hóa.. Thành phần: Chất hiệu chuẩn Protein đặc trưng là chất hiệu chuẩn dạng lỏng dựa trên huyết thanh người. Nồng độ của các thành phần hiệu chuẩn là đặc trưng theo lô. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 272 | Định lượng sắt huyết thanh | ml | 392 | Thử nghiệm in vitro để xác định định lượng nồng độ FER trong huyết thanh hoặc plasm trên hệ thống đo quang. Thành phần và nồng độ: R1: Tris buffer 20 mmol/L; Preservative 0.5 g/L R2: Latex coated with anti-human FER antibody; Preservative 0.15w/v% 1 g/L | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 273 | Chất hiệu chuẩn Feritin | ml | 8 | Hóa chất được sử dụng để hiệu chuẩn xác định định lượng Ferritin trên hệ thống đo quang. Thành phần Chất chuẩn FER là chất hiệu chuẩn chất lỏng dựa trên ferritin người. Nồng độ của các thành phần hiệu chuẩn cụ thể theo lô | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 274 | Chất kiểm chuẩn thường quy xét nghiệm sinh hóa mức 1 | ml | 125 | Chất kiểm chuẩn thường quy xét nghiệm sinh hóa mức 1 được sử dụng trong kiểm chuẩn chất lượng phân tích hóa học thông thường bằng cách theo dõi độ chuẩn xác và độ chính xác của hệ thống đo sinh hóa và khả năng xét nghiệm của phòng thí nghiệm lâm sàng. Thành phần: Là kiểm chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Nồng độ của các thành phần kiểm chuẩn đặc trưng theo lô và gần như ở mức bình thường đối với các phương pháp được sử dụng. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 275 | Chất kiểm chuẩn thường quy xét nghiệm sinh hóa mức 2 | ml | 125 | Chất kiểm chuẩn thường quy xét nghiệm sinh hóa mức 2 được sử dụng trong kiểm chuẩn chất lượng phân tích hóa học thông thường bằng cách theo dõi độ chuẩn xác và độ chính xác của hệ thống đo Mindray BS và khả năng xét nghiệm của phòng thí nghiệm lâm sàng. Thành phần: Là kiểm chuẩn đông khô dựa trên huyết thanh người. Nồng độ của các thành phần kiểm chuẩn đặc trưng theo lô và gần như ở mức bình thường đối với các phương pháp được sử dụng. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 61:Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm điện giải đồ tự động |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 276 | Điện giải đồ + Điện giải niệu (Na, K, Cl) | ml | 7.380 | Để đo nồng độ kali (K+), natri (Na+) và clo (Cl-) trong huyết thanh, huyết tương hoặc nước tiểu của con người. Thành phần: Buffer A：460mL, Buffer B：360mL | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 277 | Dung dịch làm sạch | mL | 50 | Được sử dụng để làm sạch hệ thống phản ứng trong quá trình đo. Thành phần: Methylene blue, surfactant. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 278 | Dung dịch rửa Detergent | mL | 15 | Được sử dụng để làm sạch hệ thống phản ứng trong quá trình đo. Thành phần: Sodium hypochlorite | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 279 | dung dịch rửa điện cực Na | mL | 15 | Được sử dụng để làm sạch hệ thống phản ứng trong quá trình đo. Thành phần: ammonium acid fluoride | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 280 | Điện cực Na | Cái | 1 | Điện cực Na++ được sử dụng để xác định định lượng nồng độ Na++ trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu của con người in vitro. | ISO 13485 |
| 281 | Điện cực K | Cái | 1 | Điện cực K+ được sử dụng để xác định định lượng nồng độ K+ trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu của con người in vitro. | ISO 13485 |
| 282 | Điện cực Cl | Cái | 1 | Điện cực Cl- được sử dụng để xác định định lượng nồng độ Cl- trong huyết thanh, huyết tương và nước tiểu của con người in vitro. | ISO 13485 |
| 283 | Điện cực tham chiếu | Cái | 1 | Điện cực tham chiếu được sử dụng trong xét nghiệm in vitro để tạo lực điện động với các điện cực Natri/Kali/Clorua và cung cấp điện thế để đo nồng độ Na+/K+/Cl- trong mẫu huyết thanh, huyết tương và nước tiểu của người. | ISO 13485 |
| 284 | Dung dịch pha loãng mẫu dịch nước tiểu | ml | 300 | Pha loãng mẫu và chuẩn bị dịch huyền phù tế bào. Thành phần: Tris ; Sodium Chloride; Potassium Chloride; Sodium Acetate | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 63: Hóa chất xét nghiệm HbA1c tự động |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 285 | Cột sắc kí | test | 5.000 | Chất làm đầy: Hydrophilic polymer of methacrylate esters copolymer (khoảng 0.35 mL). Cột được chế tạo bằng SUS (thép không gỉ) và những nắp xoắn được làm từ PEEK (polyether ether ketone). | ISO 13485 |
| 286 | Thuốc thử định lượng HbA1c | test | 4.095 | Xác định HbA1c trong máu toàn phần Gồm: Sodium azide: <=0.01 %; Oxidizing agent: <=0.7%; Phosphate: <=1%. | ISO 13485 |
| 287 | Thuốc thử định lượng HbA1c | test | 4.350 | Xác định HbA1c trong máu toàn phần Gồm: Sodium azide: <=0.06%; Oxidizing agent: <=3%; Phosphate: <=2%. | ISO 13485 |
| 288 | Dung dịch rửa tan máu | mL | 24.000 | Xác định HbA1c trong máu toàn phần Gồm: Sodium azide: <=0.02%; Phosphate: <=0.1%; Surfactant<=0.1%. | ISO 13485 |
| 289 | Bộ dung dịch pha loãng vật liệu kiểm soát | mL | 795 | Mục đích: Được dùng để pha loãng các vật liệu kiểm soát đông khô, và pha loãng mẫu máu toàn phần Gồm: +) DILUENT 80: Phosphate <= 0.1%, Surfactant <= 0.1%; +) RECONSTITUENT 80: Phosphate <= 0.6%, Surfactant <= 1.0% | ISO 13485 |
| 290 | Chất hiệu chuẩn xét nghiệm HbA1c | mL | 50 | Mục đích: dùng để hiệu chuẩn máy phân tích HbA1c tự động Gồm: Calibrator mức cao và mức thấp, dung dịch pha loãng Calibrator +) Calibrator mức cao và mức thấp: Hemoglobin có nguồn gốc từ người <=0.6%; +) Dung dịch pha loãng Calibrator: Phosphate <=0.1%; Surfactant<=0.1% | ISO 13485 |
| 291 | Dung dịch rửa ống | mL | 250 | Dung dịch rửa này được sử dụng để rửa sạch protein và chất béo từ máu bám vào các dụng cụ và thiết bị. Gồm: Nonionic Surfactant: 1- 5%; Inorganic salt: 1-5%; Antiseptics: 0.1- 1%. | ISO 13485 |
| 292 | Hóa chất kiểm chuẩn | mL | 6 | Mục đích: để sử dụng làm vật liệu kiểm soát chất lượng để theo dõi độ đúng và độ chính xác của các quy trình xét nghiệm định lượng HbA1c Gồm: Hemoglobin từ người: 13.0-15.0 g/dL; Potassium Cyanide: <0.005%. | ISO 13485 |
|  | Lô 64: Hóa chất xét nghiệm khí máu |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 293 | Thuốc thử xét nghiệm định lượng 9 thông số điện giải, khí máu và chuyển hóa | Test | 3.400 | Xét nghiệm khí máu đạng Cartridge phân tích các chỉ số: pH, pCO2, pO2, Na+, K+, Ca++, Glucose, Lactate, Hct. Thành phần Cartridge bao gồm: 3 túi dung dịch kiểm soát quy trình, 1 túi dung dịch tham chiếu và túi đựng nước thải, thẻ cảm biến (sensors), van phân phối, ống bơm, kin hút mẫu tất cả được đóng gói trong một khối. có tích hợp chương trình quản lý chất lượng thông minh (IQM) – Hệ thống đảm bảo chất lượng liên tục, tự động, thời gian thực Hoá chất không cần bảo quản lạnh. | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 294 | Hóa chất kiểm chuẩn nhiều mức độ | ml | 480 | Hóa chất kiểm chuẩn cho xét nghiệm khí máu 3 mức Lv1, Lv2, Lv3. Nhiệt độ bảo quản : 2-8 độ C | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
|  | Lô 65: Hóa chất sử dụng cho máy xét nghiệm nước tiểu tự động |  |  |  | ĐẤU THẦU TRỌN LÔ |
| 295 | Tổng phân tích nước tiểu (Bằng máy tự động) | Test | 10.900 | Que thử xét nghiệm định tính hoặc bán định lượng 14 thông số nước tiểu | ISO 13485 |
| 296 | Dung dịch rửa | mL | 70.000 | IVD rửa trong xét nghiệm nước tiểu và cặn lắng nước tiểu | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 297 | Nước rửa kim | mL | 100 | Dùng để vệ sinh thiết bị thông thường Thành phần: Surfactant: ≤ 0,2% Sodium hypochlorite: ≤ 12% Sodium hydroxide: ≤ 5% | 1. ISO 13485 2. FDA hoặc CE hoặc Công bố hợp chuẩn EC hoặc EU hoặc CFS hoặc tương đương |
| 298 | Nội kiểm mức 1 | mL | 144 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 1 | ISO 13485 |
| 299 | Nội kiểm mức 2 | mL | 144 | Mẫu nội kiểm cho xét nghiệm phân tích nước tiểu, mức nồng độ 2 | ISO 13485 |